SO 03 : Drobná architektúra

Realizačný projekt

TECHNICKÁ SPRÁVA

## REKONŠTRUKCIA PARKU NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV

## BRATISLAVA - PETRŽALKA

V Žiline 12.2013                                                       Vypracoval : Ing.arch.F.Láncoš

T E C H N I C K Á    S P R Á V A

Realizačný projekt

Názov stavby :	          Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov

Miesto stavby :	    Bratislava – Petržalka, Námestie hraničiarov

P.č. 188 - 198 k.ú. Petržalka

Investor :	    Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,

852 12 Bratislava

Hlavný projektant:             Ing.arch. Láncoš František

Použité podklady:             Polohop. a výškopis. Pozemku a vytýčenie inžinierskych

sietí – Ing.Vašková Milica, Geovis s.r.o.

- ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, OBOSTAVANÝ PRIESTOR

Stavebný objekt SO 01 – Stavebná časť obsahuje riešenie spevnených plôch, múrikov a betónových podnoží lavičiek

Plocha riešeného územia :     	8 702 m²

Spevnené plochy :              	2 435 m²

Plocha sadových úprav :	6 167 m³

Plocha objektu Dalkia :        	100 m³

- ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE

Obsahom SO 03 – Drobná architektúra sú smetné koše, lavičky a tabule na kreslenie pre deti.

Boli vybrané typové lavičky VERA SOLO LVS111r – 5ks

Lavičky VERA LV156r – 12ks

Smetné koše PRIX 115 - 45L – 5ks

Smetné koše PRIX 315 – 120L – 4ks

Tabule pre na kreslenie pre deti je zo železobetónových dosiek sieť KH 4,0/4,0 200x200, rohy zbrúsené na 10x10mm. Z jednej strany sú plochy namaľované čiernou matnou farbou SPEKTRA 2K epoxy farbou na betón.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

  - ÚDAJE O ROZHODUJÚCICH KONŠTRUKCIÁCH PODĽA ÚČELU

    - Zemné práce

Zemné práce budú spočívať v znížení a nivelizácii podložia na požadovanú úroveň a vo výkopoch pre základové pásy tabúľ na kreslenie. Tiež bude potrebné prispôsobiť terén novým chodníkom a múrikom podľa projektu.

.

    - Základy

Pod tabule na kreslenie sú navrhnuté betónové základové pásy do nezamŕzajúcej hĺbky / min.1,0 m od upraveného terénu /

Podložie pod pätky , základové pásy a podlahu vyspraviť štrkovým podsypom , lôžkom zhutneným min. na 0,25 Mpa.

    - Tabula

Tabule sú navrhnuté z monolitického betónu B20 vystuženého sieťovinou KH 4x4, 200x200. Rohy sú zbrúsené na 10/10mm

    - Drevené výrobky

Drevo agát je použité na typových výrobkov koše a lavičky.

    - Klampiarske a kovové výrobky

Kov je súčasťou len typových prvkov koše a lavičky.

  - ÚPRAVY POVRCHOV

    - Úprava dreva

Drevené časti sú opatrené olejom.

    - Úprava kovu

Kovové časti sú nastriekané vypaľovacou práškovou farbou RAL 9006

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri výstavbe je potrebné dodržiavať zákon NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2007 Z.z., 140/2008 Z.z. a zákona 132/2010 Z.z. ustanovuje základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle zákona č.124/2006 Zz nie sú projektantovi známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z navrhovaných riešení technológie.

- VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešená SO 03 nemá záporný vplyv na životné prostredie.

- RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY

K projektu námestia nie je potrebné riešiť projekt požiarnej ochrany.

V Žiline 12.2013                                                       Vypracoval : Ing.arch.F.Láncoš