SO 01 : Stavebná časť

Realizačný projekt

TECHNICKÁ SPRÁVA

## REKONŠTRUKCIA PARKU NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV

## BRATISLAVA - PETRŽALKA

V Žiline 12.2013                                                       Vypracoval : Ing.arch.F.Láncoš

T E C H N I C K Á    S P R Á V A

Realizačný projekt

Názov stavby :	          Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov

Miesto stavby :	    Bratislava – Petržalka, Námestie hraničiarov

P.č. 188 - 198 k.ú. Petržalka

Investor :	    Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,

852 12 Bratislava

Hlavný projektant:             Ing.arch. Láncoš František

Použité podklady:             Polohop. a výškopis. Pozemku a vytýčenie inžinierskych

sietí – Ing.Vašková Milica, Geovis s.r.o.

- ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, OBOSTAVANÝ PRIESTOR

Stavebný objekt SO 01 – Stavebná časť obsahuje riešenie spevnených plôch, múrikov a betónových podnoží lavičiek

Plocha riešeného územia :     	8 702 m²

Spevnené plochy :              	2 435 m²

Plocha sadových úprav :	6 167 m³

Plocha objektu Dalkia :        	100 m³

- ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE

Architektúra parku rešpektuje súčasný stav vysokej zelene a hlavných peších trás. Nové umiestnenie spevnených plôch chodníkov a múriky  sú navrhované tak, aby sa v čo najmenšej miere museli zlikvidovať nejaké stromy – z celkového počtu cca 230 stromov je to  26 stromov. Architektúra parku je posunutá do modernejšej minimalistickejšej podoby, kde pravouhlé tvarovanie chodníkov a múrikov bariéry krajšie podčiarkujú organickú krásu zelene. Ďalším oživujúcim prvkom kompozície parku sú eliptické veľkokvetináče, ktoré sú organicky rozhodené po parku ako plávajúce koráby, alebo ostrovy kvitnúcich kvetov. Ich korábovitý dojem je podporený naklonenou vrchnou hranou kvetináčov smerom k provám jednotlivých elíps a tiež eliptickým obsypaním korábov štrkom viac smerom dozadu a tak evokujúcim dojem pohybu. Táto myšlienka korábov / ostrovov vyšla z nevyhnutnosti vyriešiť architektonický problém jestvujúceho jediného neforemného kopca v parku zároveň s hustým porastom borovíc. Obloženie kameňom je použité len pri dvoch najväčších veľkokvetináčov. Chodníky  je možné rozdeliť na širšie - prechodné a užšie – meditačné. Prechodné zachovávajú terajšie hlavné pešie trasy a meditačné sú doplnené kvôli možnosti posedieť si v parku v jeho kľudnejších, rekreačných zónach. Sú zo prirodzene šedého betónu. Múriky je možné rozdeliť na rovné a eliptické. Rovné sú v mieste jestvujúcich múrikov, ktoré sú v súčasnosti v zalamovanom tvare a navrhované riešenie ich dáva do priamej líniovej podoby. Slúžia ako vizuálna bariéra od hlavnej komunikácie a sú omietnuté sivou omietkou imitujúcou betónové plochy chodníkov. Múriky eliptické tvoria veľkokvetináče a sú z mierne šikmo ukladaného a cementovou maltou lepeného kameňa – Andezit. Projekt obsahuje aj výhľadové osadenie budúceho objektu rýchleho občerstvenia a umiestnenia hracieho prvku pre deti.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

  - ÚDAJE O ROZHODUJÚCICH KONŠTRUKCIÁCH PODĽA ÚČELU

    - Búracie práce

Búracie práce pozostávajú :

- odstránenie jestvujúceho krytu chodníkov z liateho asfaltu

- demontáž jestvujúcej žulovej dlažby

- likvidácia šikmého chodníka zo zámkovej dlažby

- odrezanie a búranie častí betónových podkladov jestvujúcich chodníkov

- vybúranie časti jestvujúcich betónových múrikov

- odstránenie 26 stromov

- odstránenie krovín na ploche 340 m2

Odpad sa bude vyvážať na podľa druhu materiálu na to určených skládok odpadu. Betónovú časť odpadu je vhodné recyklovať na použitie  ako podsyp pod chodníky ako štrkodrvu.

    - Zemné práce

Zemné práce budú spočívať v znížení a nivelizácii podložia na požadovanú úroveň a vo výkopoch pre základové pásy múrikov. V blízkosti stromov treba výkopy prevádzať ručne, aby nedochádzalo k poškodeniu väčších koreňov. Taktiež v blízkosti vytýčených sietí je potrebné ručné kopanie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tiež bude potrebné prispôsobiť terén novým chodníkom a múrikom podľa projektu.

    - Základy

Pod múriky sú navrhnuté betónové základové pásy do nezamŕzajúcej hĺbky / min.1,0 m od upraveného terénu /

Podložie pod pätky , základové pásy a podlahu vyspraviť štrkovým podsypom , lôžkom zhutneným min. na 0,25 Mpa.

    - Múriky

Múriky sú navrhnuté z monolitického betónu B20 vystuženého sieťovinou KH 4x4, 200x200. Rovné múriky sú z vrchu navýšené o atypickú ŽB čiapku podľa výkresu č. 7. Veľkokvetináče sú murované z kameňa Andezit z vnútornej strany zaliateho horepopísaným vystuženým betónom.

    - Spevnené plochy

Sú z prirodzene šedého monolitického betónu triedy CB IV  vystuženého sieťovinou KH 20 6x6, 150x150 hrúbka dosiek je 60 – 100mm. Ako podklad pod ŽB dosky je navrhnutý zhutnený podklad zo štrkodrvy hr.100mm a v miestach pri jestvujúcich ZB doskách v kombinácii s kamenivom spevneným cementom o hr.100mm. ŽB dosky budú dilatované podľa výkresu č.6.

    - Klampiarske a kovové výrobky

Klampiarske výrobky zhotoviť podľa príslušnej normy z hliníkového plechu hr.0,7mm. Jedná sa len o prepojenie velkokvetináča ELIPSA č.1 s objektom Dalkia podľa výkresu č.7.

  - ÚPRAVY POVRCHOV

    - Úprava fasády

Fasádu objektu Dalkia odporúčam na náklady firmy Dalkia omietnuť v zateplovacom systéme Baumit šedou omietkou vizuálne zjednotenou s omietkami použitými na rovných múrikoch.

    - Podlahy a dlažby

Plochy chodníkov sú z vibrovaného šedého betónu zdrsneného česaním.

    - Omietky a obklady

Omietky rovných múrikov sú zo šedej omietky Baumit na betón štruktúry Basentechnik spolu s potrebnými podkladovými vrstvami používanými na staršie vonkajšie betónové plochy. Rohy múrikov vystužiť nerezovou rohovou lištou. Múriky kvetináčov z pohľadovej strany murované z kameňa Andezit.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri výstavbe je potrebné dodržiavať zákon NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2007 Z.z., 140/2008 Z.z. a zákona 132/2010 Z.z. ustanovuje základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle zákona č.124/2006 Zz nie sú projektantovi známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z navrhovaných riešení technológie.

- VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odpadové hospodárstvo

Búracie práce a výstavba navrhnutého objektu budú obsahovať len skupinu odpadu č.17- Stavebné odpady a odpady z demolácií budú prebiehať podľa zákona o odpadoch č.223/2001. Podľa § 19 b, c budú odpady utriedené podľa druhov a zabezpečené pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom. Nebezpečné odpady budú skladované tiež podľa druhov, označované určeným spôsobom a nakladané s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.  Odpady budú zhromažďované v kontajneroch o veľkosti 2m³/3t a vyvážané do určeného prevádzkového zariadenia na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií. Betónovú časť odpadu je vhodné recyklovať na použitie  ako podsyp pod chodníky ako štrkodrvu.

Zásobovanie vodou

Bude riešené dočasne z dovezenej cisterny, po zrealizovaní navrhnutej studne úžitkovú vodu je možné počas výstavby používať z nej.

Zásobovanie el.energiou

Napojenie dočasnou prípojkou elektriny bude z jestvujúcej RIS po dohode so správcom elektrickej siete. Zhotoviteľ prevedie napojenie cez elektrický rozvádzač (antonik) s elektromerom.

Riešenie dopravy

Prístup pre nákladné autá a techniku bude z prístupovej cesty z ľavej strany námestia (smer škola).

- RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY

K projektu námestia nie je potrebné riešiť projekt požiarnej ochrany.

- RIEŠENIE CIVILNEJ OCHRANY

Neboli vznesené žiadne požiadavky na vybudovanie zariadenia civilnej ochrany.

- ÚPRAVY PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU

Námestie je riešené tak, aby bolo prístupné pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, pričom plne rešpektuje vyhlášku č.532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V Žiline 12.2013                                                       Vypracoval : Ing.arch.F.Láncoš