A.

Realizačný projekt

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ

TECHNICKÁ SPRÁVA

## REKONŠTRUKCIA PARKU NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV

## BRATISLAVA - PETRŽALKA

V Žiline 12.2013                                                       Ing.arch.František Láncoš

S P R I E V OD N Á    S P R Á V A

Realizačný projekt

1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby :	          Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov

Miesto stavby :	    Bratislava – Petržalka, Námestie hraničiarov

P.č. 188 - 198 k.ú. Petržalka

Investor :	    Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,

852 12 Bratislava

Hlavný projektant:             Ing.arch. Láncoš František

Použité podklady:             Polohop. a výškopis. Pozemku a vytýčenie inžinierskych

sietí – Ing.Vašková Milica, Geovis s.r.o.

Spracovateľský kolektív :

SO 01 – STAVBA

SO 03 – DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

SO 04 - OSVETLENIE

Architektúra	Ing.arch.František Láncoš

SO 02 – SADOVÉ ÚPRAVY

Sadovnícke úpravy	Ing.T.Reháčková PhD.

Zavlažovanie	Mgr.M.Sýkora

SO 05 – STUDŇA + PRÍPOJKA ELEKTRINY

Studňa	Marián Staraček

Elektroinštalácia	Ing.Jozef Strna

Rozpočet	Ing.Vladimír Vankúš

SO 01 – STAVBA

- ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, OBOSTAVANÝ PRIESTOR

Stavebný objekt SO 01 – Stavebná časť obsahuje riešenie spevnených plôch, múrikov a betónových podnoží lavičiek

Plocha riešeného územia :     	8 702 m²

Spevnené plochy :              	2 435 m²

Plocha sadových úprav :	6 167 m³

Plocha objektu Dalkia :        	100 m³

- ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE

Architektúra parku rešpektuje súčasný stav vysokej zelene a hlavných peších trás. Nové umiestnenie spevnených plôch chodníkov a múriky  sú navrhované tak, aby sa v čo najmenšej miere museli zlikvidovať nejaké stromy – z celkového počtu cca 230 stromov je to  26 stromov. Architektúra parku je posunutá do modernejšej minimalistickejšej podoby, kde pravouhlé tvarovanie chodníkov a múrikov bariéry krajšie podčiarkujú organickú krásu zelene. Ďalším oživujúcim prvkom kompozície parku sú eliptické veľkokvetináče, ktoré sú organicky rozhodené po parku ako plávajúce koráby, alebo ostrovy kvitnúcich kvetov. Ich korábovitý dojem je podporený naklonenou vrchnou hranou kvetináčov smerom k provám jednotlivých elíps a tiež eliptickým obsypaním korábov štrkom viac smerom dozadu a tak evokujúcim dojem pohybu. Táto myšlienka korábov / ostrovov vyšla z nevyhnutnosti vyriešiť architektonický problém jestvujúceho jediného neforemného kopca v parku zároveň s hustým porastom borovíc. Obloženie kameňom je použité len pri dvoch najväčších veľkokvetináčov. Chodníky  je možné rozdeliť na širšie - prechodné a užšie – meditačné. Prechodné zachovávajú terajšie hlavné pešie trasy a meditačné sú doplnené kvôli možnosti posedieť si v parku v jeho kľudnejších, rekreačných zónach. Sú zo prirodzene šedého betónu. Múriky je možné rozdeliť na rovné a eliptické. Rovné sú v mieste jestvujúcich múrikov, ktoré sú v súčasnosti v zalamovanom tvare a navrhované riešenie ich dáva do priamej líniovej podoby. Slúžia ako vizuálna bariéra od hlavnej komunikácie a sú omietnuté sivou omietkou imitujúcou betónové plochy chodníkov. Múriky eliptické tvoria veľkokvetináče a sú z mierne šikmo ukladaného a cementovou maltou lepeného kameňa – Andezit. Projekt obsahuje aj výhľadové osadenie budúceho objektu rýchleho občerstvenia a umiestnenia hracieho prvku pre deti.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

  - ÚDAJE O ROZHODUJÚCICH KONŠTRUKCIÁCH PODĽA ÚČELU

    - Búracie práce

Búracie práce pozostávajú :

- odstránenie jestvujúceho krytu chodníkov z liateho asfaltu

- demontáž jestvujúcej žulovej dlažby

- likvidácia šikmého chodníka zo zámkovej dlažby

- odrezanie a búranie častí betónových podkladov jestvujúcich chodníkov

- vybúranie časti jestvujúcich betónových múrikov

- odstránenie 26 stromov

- odstránenie krovín na ploche 340 m2

Odpad sa bude vyvážať na podľa druhu materiálu na to určených skládok odpadu. Betónovú časť odpadu je vhodné recyklovať na použitie  ako podsyp pod chodníky ako štrkodrvu.

    - Zemné práce

Zemné práce budú spočívať v znížení a nivelizácii podložia na požadovanú úroveň a vo výkopoch pre základové pásy múrikov. V blízkosti stromov treba výkopy prevádzať ručne, aby nedochádzalo k poškodeniu väčších koreňov. Taktiež v blízkosti vytýčených sietí je potrebné ručné kopanie, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tiež bude potrebné prispôsobiť terén novým chodníkom a múrikom podľa projektu.

    - Základy

Pod múriky sú navrhnuté betónové základové pásy do nezamŕzajúcej hĺbky / min.1,0 m od upraveného terénu /

Podložie pod pätky , základové pásy a podlahu vyspraviť štrkovým podsypom , lôžkom zhutneným min. na 0,25 Mpa.

    - Múriky

Múriky sú navrhnuté z monolitického betónu B20 vystuženého sieťovinou KH 4x4, 200x200. Rovné múriky sú z vrchu navýšené o atypickú ŽB čiapku podľa výkresu č. 7. Veľkokvetináče sú murované z kameňa Andezit z vnútornej strany zaliateho horepopísaným vystuženým betónom.

    - Spevnené plochy

Sú z prirodzene šedého monolitického betónu triedy CB IV  vystuženého sieťovinou KH 20 6x6, 150x150 hrúbka dosiek je 60 – 100mm. Ako podklad pod ŽB dosky je navrhnutý zhutnený podklad zo štrkodrvy hr.100mm a v miestach pri jestvujúcich ZB doskách v kombinácii s kamenivom spevneným cementom o hr.100mm. ŽB dosky budú dilatované podľa výkresu č.6.

    - Klampiarske a kovové výrobky

Klampiarske výrobky zhotoviť podľa príslušnej normy z hliníkového plechu hr.0,7mm. Jedná sa len o prepojenie velkokvetináča ELIPSA č.1 s objektom Dalkia podľa výkresu č.7.

  - ÚPRAVY POVRCHOV

    - Úprava fasády

Fasádu objektu Dalkia odporúčam na náklady firmy Dalkia omietnuť v zateplovacom systéme Baumit šedou omietkou vizuálne zjednotenou s omietkami použitými na rovných múrikoch.

    - Podlahy a dlažby

Plochy chodníkov sú z vibrovaného šedého betónu zdrsneného česaním.

    - Omietky a obklady

Omietky rovných múrikov sú zo šedej omietky Baumit na betón štruktúry Basentechnik spolu s potrebnými podkladovými vrstvami používanými na staršie vonkajšie betónové plochy. Rohy múrikov vystužiť nerezovou rohovou lištou. Múriky kvetináčov z pohľadovej strany murované z kameňa Andezit.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri výstavbe je potrebné dodržiavať zákon NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2007 Z.z., 140/2008 Z.z. a zákona 132/2010 Z.z. ustanovuje základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle zákona č.124/2006 Zz nie sú projektantovi známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z navrhovaných riešení technológie.

- VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Odpadové hospodárstvo

Búracie práce a výstavba navrhnutého objektu budú obsahovať len skupinu odpadu č.17- Stavebné odpady a odpady z demolácií budú prebiehať podľa zákona o odpadoch č.223/2001. Podľa § 19 b, c budú odpady utriedené podľa druhov a zabezpečené pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom. Nebezpečné odpady budú skladované tiež podľa druhov, označované určeným spôsobom a nakladané s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.  Odpady budú zhromažďované v kontajneroch o veľkosti 2m³/3t a vyvážané do určeného prevádzkového zariadenia na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií. Betónovú časť odpadu je vhodné recyklovať na použitie  ako podsyp pod chodníky ako štrkodrvu.

Zásobovanie vodou

Bude riešené dočasne z dovezenej cisterny, po zrealizovaní navrhnutej studne úžitkovú vodu je možné počas výstavby používať z nej.

Zásobovanie el.energiou

Napojenie dočasnou prípojkou elektriny bude z jestvujúcej RIS po dohode so správcom elektrickej siete. Zhotoviteľ prevedie napojenie cez elektrický rozvádzač (antonik) s elektromerom.

Riešenie dopravy

Prístup pre nákladné autá a techniku bude z prístupovej cesty z ľavej strany námestia (smer škola).

- RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY

K projektu námestia nie je potrebné riešiť projekt požiarnej ochrany.

- RIEŠENIE CIVILNEJ OCHRANY

Neboli vznesené žiadne požiadavky na vybudovanie zariadenia civilnej ochrany.

- ÚPRAVY PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU

Námestie je riešené tak, aby bolo prístupné pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, pričom plne rešpektuje vyhlášku č.532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V Žiline 12.2013                                                       Vypracoval : Ing.arch.F.Láncoš

SO 02 – SADOVÉ ÚPRAVY

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh sadovníckych úprav pre rekonštrukciu

parku na Námestí hraniciarov v MC Petržalka v Bratislave na ploche 6229 m2.

Riešenie vychádza z architektonického návrhu, ktorému je podriadená štruktúra

a druhové zloženie výsadieb.

Výber rastlinného materiálu

V území sa bude nachádzat niekolko typov plôch zelene, z ktorých každá bude mat

špecifické druhové zloženie.

1. pôdopokryvné druhy (tzv. lesné prostredie)

2. trvalkové záhony

3. pásová výsadba (bariérová výsadba)

4. záhony okrasných tráv

5. stromy

Technológia výsadieb a velkostné parametre rastlinného materiálu

Návrh vegetacných úprav musí nadväzovat na zemné práce, kde je riešená manipulácia

s pôdou od dodávky až po jej rozprestieranie. Velmi dôležitá je príprava terénu pred

navážkou zeminy. Je potrebné uskutocnit obrobenie pôdy a rozrušenie zhutnených plôch do

dostatocnej hlbky – teda na až na úroven zhutnenej vrstvy ktorá vznikne pojazdom

stavebných strojov. Podklad musí umožnovat pohyb vody, vzduchu a živín. Plochy na

založenie výsadieb musia byt bez nerovností, eróznych rýh a stavebných zvyškov

a odpadov.

2

1. Trávnikové plochy

Trávnik sa zakladá na nezaburinených plochách, najlepšie co najskôr po dokoncení

stavebných prác a vo vhodnom vegetacnom období.

Príprava pôdy pred založením trávnika je velmi dôležitá a nevyhnutná cinnost. Musí byt

dôkladná a odborná, nemožno vynechat alebo zanedbat žiadny potrebný úkon. Na úvod je

potrebné pripravit rovnú plochu, jemný pôdny povrch bez väcších hrúd, pozbierat kamene

a pod. Založenie trávnikov do zaburinenej pôdy je neprípustné. Chemické odburinenie pred

alebo po založení kultúry nevyhnutné. Pôdu je potrebné skyprit, podla primerane vylepšit

kvalitu pôdy a následne pripravit rovný terén postupným valcovaním a hrabaním, podla

potreby aj viac krát (hrabanie sa odporúca 3-krát). Výsledkom úpravy podkladu musí byt

rovná plocha.

Trávnikové plochy budú založené 3 spôsobmi. Existujúci trávnik bude

zrekonštruovaný, nový trávnik bude založený výsevom, menšie casti v spevnenej ploche

budú založené macinovaním (trávny koberec).

2. Výsadby stromov

Všetky parametre vysádzaného rastlinného materiálu musia byt v súlade s

dokumentáciou. Menit pestovatelskú alebo velkostnú kategóriu nie je možné. Menit druhové

3

zloženie drevín nie je možné. Pred výsadbou drevín musí byt dodávaný rastlinný materiál

odsúhlasený projektantom sadovníckych úprav resp. investorom. Všetky stromy dodávané

do uceleného celku musia byt rovnako zapestované a musia mat korunku nasadenú v

rovnakej výške.

3. Výsadby trvaliek a okrasných tráv

Na výsadbu trvaliek a okrasných tráv bude použitý rastlinný materiál kontajnerovaný. Pri

vyberaní rastlín z kontajnerov je potrebné postupovat opatrne, aby sa predišlo porušeniu

korenového systému alebo zemného balu.

Vysádzat sa bude v hustote 5 ks/m2 resp. 3 ks/m2,

4. Mulcovanie

Výsadby budú mulcované dvoma spôsobmi. Pôdopokryvné rastliny budú mulcované

plachtou z netkanej textílie a drvenou kôrou ihlicnatých stromov vo vrstve 0,05 m. Ostané

výsadby budú mulcované plachtou z netkanej textílie a kamennou drtou resp. štrkom frakcia

4-8 vo vrstve 0,05 m.

Štrkové plochy budú od trávnika a aj od trvalkových výsadieb oddelené tzv. neviditelným

plastovým obrubníkom, napr. EKO-BRIM.

Údržba a starostlivost

K dosiahnutiu žiadaného efektu vysadených plôch je potrebná permanentná údržba

všetkých prvkov zelene pozostávajúca z nasledovných úkonov:

- dostatocné zalievanie drevín po výsadbe – zabezpecí automatický závlahový systém

- kontrola ukotvenia drevín, po 3. roku odstránenie drevených kolov, ak sú už ako opora

nepodstatné,

- udržovanie cistoty na plochách zelene,

- pravidelne kosenie trávnika

- v prípade úhynu drevín je ich potrebné v rámci zárucnej doby vymenit (dosadit nové

jedince)

Starostlivost o dreviny

Starostlivost o trvalky

Starostlivost o okrasné trávy

ZAVLAHA

1. Všeobecná cast

Projekt rieši zavlažovanie trávnatej plochy a výsadieb vo vyvýšených záhonoch na

ploche Námestie hraniciarov, MC Petržalka v Bratislave.

Projekt závlahy vychádza z riešenia projektu sadovníckych úprav a nadväzuje na

situovanie trávnatej plochy, hraníc objektu a spevnených plôch. Pôdorysné spracovanie rieši

rozmiestnenie postrekovacov, rozvod vody a umiestnenie elektroventilov.

Táto dokumentácia nerieši projekt studne, obsahuje dispozicné riešenie závlahováho

systému od miesta napojenia na zdroj vody (studna), nerieši taktiež cerpaciu techniku

(cerpadlo). Cerpacia technika musí splnat parametre opísané v technickej casti 3.1. Zdroj

vody.

2. Dispozicné riešenie

Závlahový systém bude napojený na studnu, z ktorej je rozvedená voda potrubným

systémom do ventilových šácht, kde budú umiestnené elektromagnetické ventily, ktoré

zabezpecujú otváranie jednotlivých sekcií zavlažovania. Sekcie sú spúštané chronologicky

v jednotnom cykle podla zvoleného programu. Umiestnenie rozvodov potrubia je zrejmé

z priloženého pôdorysu.

Na základe charakteru zavlažovaných plôch a dostrekov zavlažovacov bolo potrebné

systém rozdelit na 12 sekcií. Aby bola zabezpecená spolahlivost systému, závlahová voda

bude filtrovaná samostatným filtrom, ktorý bude umiestnený na hlavnom prívode vody.

Každou zmenou umiestnenia postrekovacov alebo zmenou trysiek oproti projektu sa

môže zmenit zrážková výška a vzniká riziko vytvárania presýchajúcich alebo premácaných

miest. Je preto potrebné všetky takého zmeny konzultovat s projektantom.

3. Technická cast

Projekt je spracovaný na zavlažovací systém HUNTER.

Pred samotnou realizáciou závlahového systému je potrebné mat terén upravený na

konecnú výšku. Ryhy budu vykopané po trasách potrubného rozvodu do hlbky 30-40 cm,

šírky 15-20 cm. Po uložení potrubia sa systém odskúša tlakovou skúškou, potrubie v ryhách

sa zasype pieskom cca 10 cm, následne sa dosype výkopovou zeminou a zhutní.

Postrekovace sa osadia na úroven terénu. Následne sa celý systém odskúša, nastavia sa

dostreky a uhly výsecí postrekovacov.

3.1. Zdroj vody

Ako zdroj vody bude slúžit studna

SO 03 – DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

- ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, OBOSTAVANÝ PRIESTOR

Stavebný objekt SO 01 – Stavebná časť obsahuje riešenie spevnených plôch, múrikov a betónových podnoží lavičiek

- ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE

Obsahom SO 03 – Drobná architektúra sú smetné koše, lavičky a tabule na kreslenie pre deti.

Boli vybrané typové lavičky VERA SOLO LVS111r – 5ks

Lavičky VERA LV156r – 12ks

Smetné koše PRIX 115 - 45L – 5ks

Smetné koše PRIX 315 – 120L – 4ks

Tabule pre na kreslenie pre deti je zo železobetónových dosiek sieť KH 4,0/4,0 200x200, rohy zbrúsené na 10x10mm. Z jednej strany sú plochy namaľované čiernou matnou farbou SPEKTRA 2K epoxy farbou na betón.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

  - ÚDAJE O ROZHODUJÚCICH KONŠTRUKCIÁCH PODĽA ÚČELU

    - Zemné práce

Zemné práce budú spočívať v znížení a nivelizácii podložia na požadovanú úroveň a vo výkopoch pre základové pásy tabúľ na kreslenie. Tiež bude potrebné prispôsobiť terén novým chodníkom a múrikom podľa projektu.

.

    - Základy

Pod tabule na kreslenie sú navrhnuté betónové základové pásy do nezamŕzajúcej hĺbky / min.1,0 m od upraveného terénu /

Podložie pod pätky , základové pásy a podlahu vyspraviť štrkovým podsypom , lôžkom zhutneným min. na 0,25 Mpa.

    - Tabula

Múriky sú navrhnuté z monolitického betónu B20 vystuženého sieťovinou KH 4x4, 200x200. Rohy sú zbrúsené na 10/10mm

    - Drevené výrobky

Drevo agát je použité na typových výrobkov koše a lavičky.

    - Klampiarske a kovové výrobky

Kov je súčasťou len typových prvkov koše a lavičky.

  - ÚPRAVY POVRCHOV

    - Úprava dreva

Drevené časti sú opatrené olejom.

    - Úprava kovu

Kovové časti sú nastriekané vypaľovacou práškovou farbou RAL 9006

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri výstavbe je potrebné dodržiavať zákon NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2007 Z.z., 140/2008 Z.z. a zákona 132/2010 Z.z. ustanovuje základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle zákona č.124/2006 Zz nie sú projektantovi známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z navrhovaných riešení technológie.

- VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešená SO 03 nemá záporný vplyv na životné prostredie.

- RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY

K projektu námestia nie je potrebné riešiť projekt požiarnej ochrany.

V Žiline 12.2013                                                       Vypracoval : Ing.arch.F.Láncoš

SO 04 - OSVETLENIE

1.

ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, OBOSTAVANÝ PRIESTOR

Stavebný objekt SO 03 – Stavebná časť obsahuje riešenie osvetlenia parku

2.ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE

Obsahom SO 03 – Drobná architektúra sú jestvujúce parkové lampy v počet 18ks.

Architektonické riešenie lámp ponechávame v súčasnom technickom prevedení. Dochádza len k nasledovným úpravám :

- zrušenie svietidla č.1

- zjednotenie hláv svietidiel. Nové hlavy AURIS 70S-SON-E v počte 5ks použiť na svietidlá č.13,14,15,16,17. Jestvujúcu hlavu zo zrušeného svietidla č.1 použiť na svietidlo č.18

- Náter kovových častí svietidiel farbou RAL 9006

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.1.ÚPRAVY POVRCHOV

3.1.1.Úprava kovu

Kovové časti sú nastriekané farbou RAL 9006 určenou na vonkajšie kovové konštrukcie

4.BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri výstavbe je potrebné dodržiavať zákon NR SR č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2007 Z.z., 140/2008 Z.z. a zákona 132/2010 Z.z. ustanovuje základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V zmysle zákona č.124/2006 Zz nie sú projektantovi známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z navrhovaných riešení technológie.

- VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešená SO 04 nemá záporný vplyv na životné prostredie.

5.RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY

K projektu námestia nie je potrebné riešiť projekt požiarnej ochrany.

SO 05 – STUDŇA + PRÍPOJKA ELEKTRINY

STUDŇA

Projekt vŕtanej studne bol vypracovaný na základe požiadavky investora a rieši zavlažovanie podzemnou vodu park v Bratislave – Petržalke na Námestí hraničiarov. Zavlažovanie bude riešené automaticky s napojením na studňu. Na pozemku investora sa vybuduje studňa nad ktorou sa vybuduje šachta v ktorej sa osadí potrebná automatika a rozdelovač pre jednotlivé okruhy zavlažovania. Šachta bude DN 1000 mm z bet. skruží (alt. plastová) podľa požiadaviek investora.

Výpočet potreby vody :

podľa vyhlášky MŽP SR č 684/06 Z.z. zo dňa 14.11.2006 činí potreba vody:

kropenie verejnej zelene..................…...…………………………............... 1200 m3/ha/rok

s kropením zelene sa uvažuje iba v letných mesiacoch a aj to iba v čase bez zrážok. Pri priemernej letnej sezóne od mája do septembra čiže 3-4 mesiace a bezdažďového času, uvažujem s požiadavkou na vodu v objeme 60%. Z toho vyplýva priemerná potreba vody na zavlažovanie 0,5 ha zelene:

1200 : 12 * 0,5 = 50 m3/mes * 65% = 32,5 m3/mes = cca 1 m3/deň

Skutočné odobraté množstvo vody bude merané vodomerom osadeným priamo v studni. Je možné osadiť aj vodomer s nepriamym odpočtom vyvedeným napr. do el. rozvodnej skrine (po súhlase elektrární).

PRÍPOJKA ELEKTRIKY

Predmetom tejto technickej dokumentácie (ďalej len TD) je návrh  napojenia čerpadla studne na el. sieť.

TD je vypracovaná na základe požiadaviek investora a v súlade s platnými normami STN a príslušnými bezpečnostnými predpismi.

# 3. Podklady pre spracovanie projektu

# 3.1. Stavebná dokumentácia

# 3.2. Požiadavky ostatných profesií

3.3. Požiadavky investora

4. Technický popis

- rozvodná sústava: 3PEN, 50Hz,  400/230V   TN-C-S

- ochrana pred úrazom el. prúdom:

v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí, krytmi, prúdovým chráničom

pri poruche : samočinným odpojením napájania

- prostredie je určené podľa STN 33  2000-5-51 komisionálne , viď. protokol

- inštalovaný výkon     :   Pi =    3 kW

- výpočtové zaťaženie:     Pp =    3 kW

- stupeň dôležitosti zásobovania objektu el. energiou podľa STN 34 1610 je: 3

- popis objektu : v zmysle prílohy č.1 vyhlášky č.508/2009 Zb. je v uvedenom objekte elektrické

zariadenie skupiny B.

5. Napojenie  na el. sieť

Napojenie na el. sieť bude vyhotovené na objekte firmy DALKIA.

V súčasnosti je na objekte inštalovaná prípojková skriňa HDSS 2, z ktorej sú dva vývody.

V rámci návrhu prípojky NN pre napojenie studne bude nutné tuto skriňu demontovať a inštalovať skriňu

SR3.1, v ktorej budú samostatné istenia pre dva jestvujúce vývody a nový vývod pre napojenie

elektromerového rozvádzača ER1.0, z ktorého bude napojené čerpadlo v navrhnutej studni.

Zo skrine RS 3.1 bude z poistkového odpojovača / 25A poistky/ káblom  CYKY-J 4x10 mm2  napojený

plastový elektromerový rozvádzač ER1.0 . Rozvádzač bude inštalovaný vedľa skrine RS3.1.

Z tohto rozvádzača bude zemným káblom CYKY-J 5x4 mm2  napojený rozvádzač studne/ dodávka

s čerpadlom/.

Uloženie  kábla vykonajte podľa STN 33 2000-5-52  - viď. v. č. 1

V Žiline 12.2013                                                       Vypracoval : Ing.arch.F.Láncoš