P R O T O K O L  č. 7/01/2014

O KOMISIOLNÁLNOM URČENÍ PROSTREDIA

PODĽA STN 33 2000-5-51

1.Zloženie komisie:

Predseda komisie:   Ing. Strna             -   zodpovedný projektant EZ

Členovia komisie :  Ing. arch. Lancoš  -  zodp. projektant  stav.časti

### M. Staráček       -  zodpovedný projektant PO

# 2.Názov objektu:

# REKONŠTRUKCIA PARKU NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV

# BRATISLAVA – PETRŽALKA, NÁM. HRANIČIAROV

- 3.Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

a, Výkresová dokumentácia objektu a celkovej situácie

b, Používané technologické postupy

c, Ostatné platné technické normy, zákony a vyhlášky, súvisiace s

posudzovanou činnosťou

4.Popis  zariadenia:

Jedná sa  o návrh elektromerového rozvádzača, z ktorého bude napojené

čerpadlo v studni.

5. Prílohy

Príloha č.1 – Vonkajšie vplyvy  podľa  STN 33 2000-5-51

6. Rozhodnutie:

Komisia rozhodla, že:

riešený vonkajší priestor je priestor triedy VI

Tento protokol má celkom 1 stranu textu a 1 stranu vo forme tabuľkovej prílohy

Žilina, 7.1.2014                                         .....................................

predseda komisie

## PRÍLOHA č. 1  K PROTOKOLU Z KOMISIONÁLNEHO URČENIA PROSTREDIA podľa STN 33 0200-5-51 č. 7/01/2014

# Stavba :      REKONŠTRUKCIA PARKU NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV

# BRATISLAVA – PETRŽALKA, NÁM. HRANIČIAROV

# VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51

|  |  | vonkajšie priestory |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vonkajší vplyv |  |  |  |  |  |  |
| AA | Teplota okolia | AA8 |  |  |  |  |  |
| AB | Atmosférické podmienky | AB8 |  |  |  |  |  |
| AC | Nadmorská výška | AC1 |  |  |  |  |  |
| AD | Výskyt vody | AD2 |  |  |  |  |  |
| AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE1 |  |  |  |  |  |
| AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 |  |  |  |  |  |
| AG | Mechanické namáhanie- nárazy | AG1 |  |  |  |  |  |
| AH | Vibrácie | AH1 |  |  |  |  |  |
| AK | Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 |  |  |  |  |  |
| AL | Výskyt živočíchov | AL1 |  |  |  |  |  |
| AM | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie | AM1-1 |  |  |  |  |  |
| AN | Slnečné žiarenie | AN3 |  |  |  |  |  |
| AP | Seizmické účinky | AP1 |  |  |  |  |  |
| AQ | Búrková činnosť | AQ3 |  |  |  |  |  |
| AR | Pohyb vzduchu | - |  |  |  |  |  |
| AS | Vietor | AS2 |  |  |  |  |  |
| AT | Snehová pokrývka | AT2 |  |  |  |  |  |
| AU | Námraza | AU2 |  |  |  |  |  |
| BA | Spôsobilosť osôb | BA1 |  |  |  |  |  |
| BB | Odpor tela |  |  |  |  |  |  |
| BC | Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC2 |  |  |  |  |  |
| BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 |  |  |  |  |  |
| BE | Povaha spracúvaných a skladovaných látok | BE1 |  |  |  |  |  |
| CA | Stavebné materiály | CA1 |  |  |  |  |  |
| CB | Konštrukcia budovy | CB1 |  |  |  |  |  |

Dátum a miesto  napísania čistopisu :

Žilina, 7.1.2014                                                                   ----------------------------------

Podpis predsedu komisie: