Predmetom projektovej dokumentácie je návrh sadovníckych úprav pre rekonštrukciu

parku na Námestí hraniciarov v MC Petržalka v Bratislave na ploche 6229 m2.

Riešenie vychádza z architektonického návrhu, ktorému je podriadená štruktúra

a druhové zloženie výsadieb.

Výber rastlinného materiálu

V území sa bude nachádzat niekolko typov plôch zelene, z ktorých každá bude mat

špecifické druhové zloženie.

1. pôdopokryvné druhy (tzv. lesné prostredie) sú situované vo východnej casti pod stromami.

Navrhované sú druhy Hedera helix, Vinca major a Vinca major ‘Variegata‘.

2. trvalkové záhony – ostrovy, tvoria dominantný prvok. Navrhovaná je výsadba

pripomínajúce prírodný lúcny porast, v ktorom bude prevládat vždy jedna farba. Efekt bude

dosiahnutý tým, že rastliny budú vysadené v záhone rovnomerne, budú sa postupne striedat

vždy 3 ks z každého druhu. Navrhované druhy:

−Iberis sempervirens 'Schneeflocke' – jarný efekt, biely kvet

−Achillea hybride 'Moonshine' – letný efekt, žltý kvet

−Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof' – jesenný efekt, fialový kvet

−Stipa tenuissima 'Pony Tails' – letný, jesenný a zimný efekt (okrasný list

a kvetenstvo).

3. pásová výsadba (bariérová výsadba) – situovaná v terénnej modelácii na západnej strane

územia. Tvoria ju pravidelné velkoplošné skupiny okrasných tráv Carex buchananii, Carex

comans 'Frosten Curls' a Koeleria glauca v kombinácii s trvalkou okrasnou predovšetkým

olistením Euphorbia myrsinites. Ako kontrastný prvok bude použitá kamenná drt.

4. záhony okrasných tráv – záhony okrasných tráv vo východnej casti územia tvorené vždy

jedným druhom trávy v kombinácii s kamennou drtou. Kamenná drt bude tvorit 0,2 m široký

okraj záhona.

5. stromy – stromy budú vysadené prevažne vo východnej casti územia ako náhrada za

asanované dreviny. Navrhovaný je listnatý druh Pyrus calleryana 'Chanticleer'. V západnej

casti je vo vyvýšenom záhone navrhnutá výsadba ihlicnatého druhu Pinus wallichiana

Technológia výsadieb a velkostné parametre rastlinného materiálu

Návrh vegetacných úprav musí nadväzovat na zemné práce, kde je riešená manipulácia

s pôdou od dodávky až po jej rozprestieranie. Velmi dôležitá je príprava terénu pred

navážkou zeminy. Je potrebné uskutocnit obrobenie pôdy a rozrušenie zhutnených plôch do

dostatocnej hlbky – teda na až na úroven zhutnenej vrstvy ktorá vznikne pojazdom

stavebných strojov. Podklad musí umožnovat pohyb vody, vzduchu a živín. Plochy na

založenie výsadieb musia byt bez nerovností, eróznych rýh a stavebných zvyškov

a odpadov.

Táto projektová dokumentácie nadväzuje na hrubé terénne úpravy (nie sú predmetom

tejto dokumentácie) a pocíta s dodávkou kvalitného záhradníckeho substrátu vo vrstve 0,03

m na urcené plochy, pricom je potrebné sa vyvarovat použitia tažších a menej priepustných

substrátov s vysokým podielom ílovitých castíc. Pôda pred samotnými výsadbami bude

upravená kultivátorovaním (cielom je rozrušenie ulahnutého povrchu), pohrabaná,

zavalcovaná (presná špecifikácia je uvedená v položkovom rozpocte), budú vyzbierané

kamene a iné necistoty a stavebný odpad.

Pred zacatím výsadbových prác zhotovitel vyznací vonkajšie hranice plôch na

zatrávnenie a výsadbu, hranice medzi jednotlivými druhmi vysadzovaného materiálu a

miesta pre vysadenie solitérnych drevín podla dokumentácie. Vyznacené miesta musia byt

odsúhlasené objednávatelom. Výsadby musia byt vykonané tak, aby nedochádzalo k

odchýlkam od schválenej dokumentácie.

2

1. Trávnikové plochy

Trávnik sa zakladá na nezaburinených plochách, najlepšie co najskôr po dokoncení

stavebných prác a vo vhodnom vegetacnom období.

Príprava pôdy pred založením trávnika je velmi dôležitá a nevyhnutná cinnost. Musí byt

dôkladná a odborná, nemožno vynechat alebo zanedbat žiadny potrebný úkon. Na úvod je

potrebné pripravit rovnú plochu, jemný pôdny povrch bez väcších hrúd, pozbierat kamene

a pod. Založenie trávnikov do zaburinenej pôdy je neprípustné. Chemické odburinenie pred

alebo po založení kultúry nevyhnutné. Pôdu je potrebné skyprit, podla primerane vylepšit

kvalitu pôdy a následne pripravit rovný terén postupným valcovaním a hrabaním, podla

potreby aj viac krát (hrabanie sa odporúca 3-krát). Výsledkom úpravy podkladu musí byt

rovná plocha.

Trávnikové plochy budú založené 3 spôsobmi. Existujúci trávnik bude

zrekonštruovaný, nový trávnik bude založený výsevom, menšie casti v spevnenej ploche

budú založené macinovaním (trávny koberec).

Rekonštrukcia trávnika – táto etapa obsahuje niekolko jednotlivých castí, odporúcaný je

nasledovný postup (jednotlivé položky sú vo výkaze výmer)

postrek proti dvojklícnym burinám – aplikácia selektívneho herbicídneho prípravku na

dvojklícne buriny (napr. skorocel kopijovitý, púpava lekárska, sedmokráska obycajná,

kapsicka pastierska, datelina polná, datelina plazivá, pupenec rolný a i.) v trávnikoch.

Vhodný je napr. prípravok Bofix, dávkovanie 0,5 ml na 1 m2.

prevzdušnenie trávnika sa vykoná do hlbky cca 70-80 mm

aplikácia trojzložkového granulovaného hnojiva, urceného na výživu pred výsevom (resp.

položením trávneho koberca)

hrabanie celej plochy 3x

výsev trávnej zmesi v množstve 30 g na 1 m2. Vhodná je napr. trávniková miešanka UNI

5 – KORZO (Grasrenov, s.r.o.) s nasledujúcim zložením: mätonoh trváci, kostra cervená,

lipnica lúcna. Zmes je vhodná na založenie trávnikových porastov na plochách, ktoré

vyžadujú rýchle zapojenie porastu, napr. v mestskej zeleni na sídliskách atd.

valcovanie.

Výsev trávnika

Trávne semeno potrebuje na vzklícenie dostatok tepla a vlahy. Najvhodnejším sú

termíny - neskorá jar (apríl, máj) a skorá jesen (september). Pôda musí byt dostatocne vlhká.

Osivo sa vysieva rovnomerným rozhodením po celej ploche - výsev trávnej zmesi

v množstve 30 g na 1 m2. Vhodná je napr. trávniková miešanka UNI 5 – KORZO (Grasrenov,

s.r.o.) s nasledujúcim zložením: mätonoh trváci, kostra cervená, lipnica lúcna. Zmes je

vhodná na založenie trávnikových porastov na plochách, ktoré vyžadujú rýchle zapojenie

porastu, napr. v mestskej zeleni na sídliskách atd. Následne bude zapravené do pôdy cca 2

cm pod povrch pôdy. Povrch sa utuží valcovaním a zavlaží. Semeno vzíde v závislosti od

druhu tráv a poveternostných podmienok v priebehu do troch týždnov. Po vzídení semena

treba v prípade prázdnych plôch vykonat dosiatie. Prekyprením pôdy pri zakladaní trávnika

podporíme aj rast burín, nachádzajúcich sa v pôde. Väcšinou ide o jednorocné rastliny, ktoré

castým kosením odstránime. Neubránime sa ani burinám, ktoré sa do trávnika dostanú

náletmi z okolia. Na ich likvidáciu je vhodnejšie použit niektorý zo selektívnych herbicídov,

ktoré likvidujú dvojklícnolisté rastliny. Súcastou založenia trávnika je aj jeho prvé pokosenie.

Trávny drn

Menšie trávnikové plochy v spevnenej casti budú založené trávnym drnom.

2. Výsadby stromov

Všetky parametre vysádzaného rastlinného materiálu musia byt v súlade s

dokumentáciou. Menit pestovatelskú alebo velkostnú kategóriu nie je možné. Menit druhové

3

zloženie drevín nie je možné. Pred výsadbou drevín musí byt dodávaný rastlinný materiál

odsúhlasený projektantom sadovníckych úprav resp. investorom. Všetky stromy dodávané

do uceleného celku musia byt rovnako zapestované a musia mat korunku nasadenú v

rovnakej výške.

Na výsadbu bude použitý predpestovaný a vzrastlý rastlinný materiál:

listnaté stromy s obvodom kmena 21-25 cm a so založenou korunkou vo výške 2,50 m,

prirodzeného tvaru, predpestované v špecializovanej škôlke, minimálne trikrát presádzané,

transportované a vysádzané so spevneným korenovým balom. Koruna stromov musí byt

pravidelná, prirodzene stavaná, odpovedajúca priemeru kmena, s terminálom v predlžení osi

kmena. Kmen musí byt rovný, bez poškodenia kôry. Korenový systém dostatocne hustý

s korenmi typickými pre daný druh. Korenový bal musí zodpovedat velkosti rastliny, byt

husto a dobre prekorenený. Nie je prípustné vysádzat stromy s poškodeným alebo

chýbajúcim terminálom, resp. s dvoma rovnocennými terminálmi. ihlicnaté stromy

s minimálnou výškou 1,5 m, ostatné parametre rovnaké ako pri listnatých drevinách.

Na vegetacné úpravy sa používajú škôlkárske výpestky I. triedy akosti t. j. musia byt

zdravé, bez chorôb a škodcov a ich habitus (vzrast a vzhlad) musí zodpovedat znakom

daného druhu (kultivaru), musí byt bez deformácií a znakov poškodenia teplom, suchom,

zimou, vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického

poškodenia, s nesúdržným balom alebo nádobou.

Novo vysadené stromy budú ukotvené kolmi s ochranou proti poškodeniu kmena

v mieste uchytenia a tak zabezpecené proti nakloneniu a vyvráteniu pôsobením

poveternostných vplyvov. Kolová konštrukcia bude pozostávat z troch kolov (v prípade

ihlicnatých stromov bude použitý jeden kôl), dlžky 3-5 až 4,0 m a priemere 10 cm, koly budú

zatlcené mimo korenového balu stromu, v hornej casti spevnené drevenými kolmi. Koly budú

namorené proti hubám a hnilobám, bez kôry, sukov, zašpicatelé. Strom bude ku kolovej

konštrukcii vyviazaný pomocou pružných úväzkov, v mieste vyviazania bude kmen chránený

tkaninou (juta a pod.) vo dvoch vrstvách. Koly sa nesmú dotýkat kmena stromu.

Upevnovacie materiály musia mat životnost minimálne 3 roky, pri pohyboch vo vetre nesmú

poškodzovat kôru vysadených drevín.

Výsadba stromov sa vykoná do jám s objemom cca 1 m3 (1 m x 1 m x 1 m), krcok

vysádzanej rastliny umiestnit tak, aby sa nachádzal na úrovni resp. mierne nad úrovnou

okolitého terénu.

Následne sa urobí dostatocne velká zálievková misa a pôdny profil sa preleje vodou. Po

výsadbe bude vykonaná prvá zálievka, aby sa vyplnili všetky prípadné vzduchové medzery v

pôde a aby zemina prilnula ku korenovému balu. Po zaliatí a ulahnutí zeminy je potrebné

doplnit chýbajúcu vrstvu. Po výsadbe bude kmen chránený proti zimnému slnku jutou,

povrch bude namulcovaný drvenou kôrou v hrúbke vrstvy 100 mm tak, aby sa vrstva mulcu

priamo nedotýkala kmena vysadeného stromu.

Výsadbu je treba zrealizovat vo vhodnom agrotechnickom termíne t.j.

v mimovegetacnom období. Najvhodnejšie rocné obdobie na výsadbu stromov je cas

vegetacného pokoja po opadnutí listov (od októbra do prvých mrazov) a v predjarí pred

pucaním listov. Stromy nie je možné vysádzat v mrazových obdobiach so zamrznutou

pôdou. Vhodným nie je ani obdobie, kedy sú vysoké teploty (najmä mesiace jún, júl

a august).

Korenový systém všetkých rastlín musí byt pred výsadbou a pocas nej chránený proti

vysychaniu, nesmie byt vystavený umelému teplu ani teplotám pod bodom mrazu. V

priebehu transportu musia byt rastliny zabalené a uložené tak, aby nedošlo k ich

mechanickému poškodeniu, k vyschnutiu korenového systému, poškodeniu vetrom, ci

teplom. Dreviny s balom musia mat bal pevný, súdržný, ktorý sa nesmie drobit, musí byt

zabalený do juty ci iného materiálu prepúštajúceho vodu, dostatocne pevného a

zarucujúceho súdržnost balu pri manipulácii a preprave. Zemina musí byt dostatocne vlhká a

nesmie pocas transportu vysychat. Pri manipulácii nesmie byt bal poškodený.

4

Pre každú zásielku musí byt vystavený dodací list. Údaje v dodacom liste musia súhlasit

s oznacením materiálu na menovkách pripevnených k rastlinám, zväzkom ci kontajnerom.

Triedenie podla výšky, šírky, obvodu kmena atd. musí byt v súlade s údajmi na dodacom

liste a menovke. V prípade hnojiva musí byt uvedený jeho druh.

Pokial materiál nie je zodpovedajúceho druhu, pestovatelskej alebo velkostnej kategórie

a kvality, alebo je napadnutý chorobami a škodcami, je zhotovitel povinný materiál na vlastné

náklady odstránit a nahradit zodpovedajúcim materiálom.

Rastliny je potrebné vysádzat ihned po dodaní. Ak to nie je možné, môžu sa na

prechodnú dobu 48 h uskladnit. Pocas tejto doby je potrebné rastliny chránit jednoduchými

opatreniami, napr. zvlhcovaním, alebo prikrývaním, aby sa vylúcilo poškodenie vyschnutím,

mrazom, vetrom alebo prehriatím.

Výsadba stromov bude realizovaná v súlade s normou STN 83 7010 "Ochrana prírody,

ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie".

Z dôvodu umiestenia inžinierskych sietí je potrebné ich vytýcenie v teréne a prípadné

korigovanie výsadieb tak, aby boli zachované ochranné pásma. Výkopy je potrebné

vykonávat rucne.

3. Výsadby trvaliek a okrasných tráv

Na výsadbu trvaliek a okrasných tráv bude použitý rastlinný materiál kontajnerovaný. Pri

vyberaní rastlín z kontajnerov je potrebné postupovat opatrne, aby sa predišlo porušeniu

korenového systému alebo zemného balu.

Vysádzat sa bude v hustote 5 ks/m2 resp. 3 ks/m2, pocty pre jednotlivé druhy sú

nasledovné:

−Hedera helix, Vinca major, Vinca major ‘Variegata‘- 3ks

−Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof', Achillea hybride 'Moonshine', Iberis

sempervirens 'Schneeflocke' a Euphorbia myrsinites - 5 ks

−trávy: Carex buchananii, Carex comans 'Frosten Curls', Koeleria glauca a Stipa

tenuissima 'Pony Tails' - 5 ks.

Trvalky a trávy do vyvýšených záhonov budú vysadené v pocte 5 ks/m2 a budú sa striedat

vždy 3 ks z každého druhu.

4. Mulcovanie

Výsadby budú mulcované dvoma spôsobmi. Pôdopokryvné rastliny budú mulcované

plachtou z netkanej textílie a drvenou kôrou ihlicnatých stromov vo vrstve 0,05 m. Ostané

výsadby budú mulcované plachtou z netkanej textílie a kamennou drtou resp. štrkom frakcia

4-8 vo vrstve 0,05 m.

Mulcovacie materiály musia zabránit rastu burinám a iným nežiaducim rastlinám, nesmú

poškodzovat výsadby a nesmú bránit svojimi vlastnostami prenikaniu vzduchu a vody do

pôdy. Mulcovací materiál musí byt rozprestretý rovnomerne po celej ploche a povrch po

ukoncení mulcovania musí byt zarovnaný. Mulcovacie textílie a plachticky musia byt

dostatocne ukotvené. Je potrebné, aby výška plôch s mulcovaním bola prispôsobená výške

okolitého terénu, aby sa obmedzilo splavovanie mulcu do odvodnovacích zariadení, na

chodníky a trávnaté plochy. Mulcovacia plachta by sa mala rozložit do 3 rokov po výsadbe,

ak sa tak nestane, je ju potrebné z výsadieb odstránit.

5. Štrkové plochy

Na vytvorenie štrkových plôch bude použitá kamenná drt resp. štrk frakcia 8-16, na

okraje trávových záhonov frakcia 16-32. Vrstva štrku vo vrstve 0,15 m sa položí na vrstvu z

netkanej textílie.

5

Štrkové plochy budú od trávnika a aj od trvalkových výsadieb oddelené tzv. neviditelným

plastovým obrubníkom, napr. EKO-BRIM.

Výruby existujúcich drevín (stromov a kríkov) nie sú predmetom tejto dokumentácie.

Presné pocty jednotlivých druhov na konkrétnom stanovišti sú uvedené na výkrese

c.1. Súhrny výkaz výmer, rozpocet a špecifikácia materiálu sú uvedené v casti Rozpocet.

Údržba a starostlivost

K dosiahnutiu žiadaného efektu vysadených plôch je potrebná permanentná údržba

všetkých prvkov zelene pozostávajúca z nasledovných úkonov:

- dostatocné zalievanie drevín po výsadbe – zabezpecí automatický závlahový systém

- kontrola ukotvenia drevín, po 3. roku odstránenie drevených kolov, ak sú už ako opora

nepodstatné,

- udržovanie cistoty na plochách zelene,

- pravidelne kosenie trávnika: prvá kosba sa vykonáva, ked výška trávnika dosiahne 10 cm,

- odburinovanie trávnika, okrem iných cinitelov zhoršujú kvalitu trávnika najmä buriny.

Základom boja proti burinám je správna agrotechnika v celom procese pestovania trávnika

už od prípravy stanovišta. Dalej je dôležitá všestranná výživa trávnika, ktorá zvyšuje

konkurencie schopnost trávnika a znižuje ju u burín.

- v prípade úhynu drevín je ich potrebné v rámci zárucnej doby vymenit (dosadit nové

jedince)

Starostlivost o dreviny

Podla potreby vykonávame rez stromov a kríkov, napr. tvarovanie koruny, odstránenie

suchých konárov a pod. Rez nesmie v žiadnom prípade deformovat charakteristický spôsob

rastu dreviny, pri reze sa odstranuje najstaršie drevo, ponechávajú sa mladé, životaschopné

výhony, rešpektuje sa doba kvitnutia (napr. kríky, ktoré kvitnú na jar a vytvárajú kvety na

minulorocnom dreve, sa strihajú po odkvitnutí).

Starostlivost o trvalky: hnojenie vykonávame na jar, najlepšie v marci, základným

kombinovaným hnojivom. Po odkvitnutí je vhodné odstranovat suché a odkvitnuté súkvetia, v

mnohých prípadoch príde k opätovnému kvitnutiu. Pokial sa trvalky nerozrastú, je potrebné

pravidelne ich odburinovat.

Starostlivost o okrasné trávy: na jar odstránime suché a odumreté listy a súkvetia.

Pokial sa trávy nerozrastú, je potrebné pravidelne odburinovat.

6

Základný výkaz výmer

Druh výsadby množstvo

celá plocha

6 229 m2

dodávka záhradníckej zeminy 4 743 m2/256,12 t

trávnik rekonštrukcia a novozaložený 3628 m2

trávne semeno 108,84 kg

trávnik drn 52 m2

trvalkové záhony 879 m2

trávy okrasné 25 m2

pôdopokryvné záhony 1 233 m2

trvalky 8 246 ks

štrkové obruby a štrkové plochy

frakcia 8-16

253 m2/68,31 t

štrk trávové záhony

frakcia 16-32

11 m2/ 2,97 t

štrk trvalkové záhony

frakcia 4-8

1052 m2/94,68 t

Listnaté stromy

obvod kmena 21-25 cm

8 ks

Ihlicnaté stromy

výška 1,5-1,8 m

3 ks

kôra ihlicnatých stromov 61,650 m3

Zoznam rastlinného materiálu

p.c. názov pocet

Stromy

1 Pyrus calleryana 'Chanticleer'1 8

2 Pinus wallichiana2 3

trvalky

3 Hedera helix 801

4 Carex buchananii 264

5 Vinca major 1188

6 Vinca major ‘Variegata‘ 1701

7 Koeleria glauca 454

8 Stipa tenuissima 'Pony Tails' 687

9 Aster dumosus 'Herbstgruss vom Bresserhof' 675

10 Achillea hybride 'Moonshine' 675

11 Iberis sempervirens 'Schneeflocke' 675

12 Euphorbia myrsinites 484

13 Carex comans 'Frosten Curls' 642

1obvod kmena 21-25 cm

2výška 1,5-1,8 m

ZAVLAHA

1. Všeobecná cast

Projekt rieši zavlažovanie trávnatej plochy a výsadieb vo vyvýšených záhonoch na

ploche Námestie hraniciarov, MC Petržalka v Bratislave.

Projekt závlahy vychádza z riešenia projektu sadovníckych úprav a nadväzuje na

situovanie trávnatej plochy, hraníc objektu a spevnených plôch. Pôdorysné spracovanie rieši

rozmiestnenie postrekovacov, rozvod vody a umiestnenie elektroventilov.

Táto dokumentácia nerieši projekt studne, obsahuje dispozicné riešenie závlahováho

systému od miesta napojenia na zdroj vody (studna), nerieši taktiež cerpaciu techniku

(cerpadlo). Cerpacia technika musí splnat parametre opísané v technickej casti 3.1. Zdroj

vody.

2. Dispozicné riešenie

Závlahový systém bude napojený na studnu, z ktorej je rozvedená voda potrubným

systémom do ventilových šácht, kde budú umiestnené elektromagnetické ventily, ktoré

zabezpecujú otváranie jednotlivých sekcií zavlažovania. Sekcie sú spúštané chronologicky

v jednotnom cykle podla zvoleného programu. Umiestnenie rozvodov potrubia je zrejmé

z priloženého pôdorysu.

Na základe charakteru zavlažovaných plôch a dostrekov zavlažovacov bolo potrebné

systém rozdelit na 12 sekcií. Aby bola zabezpecená spolahlivost systému, závlahová voda

bude filtrovaná samostatným filtrom, ktorý bude umiestnený na hlavnom prívode vody.

Každou zmenou umiestnenia postrekovacov alebo zmenou trysiek oproti projektu sa

môže zmenit zrážková výška a vzniká riziko vytvárania presýchajúcich alebo premácaných

miest. Je preto potrebné všetky takého zmeny konzultovat s projektantom.

3. Technická cast

Projekt je spracovaný na zavlažovací systém HUNTER.

Pred samotnou realizáciou závlahového systému je potrebné mat terén upravený na

konecnú výšku. Ryhy budu vykopané po trasách potrubného rozvodu do hlbky 30-40 cm,

šírky 15-20 cm. Po uložení potrubia sa systém odskúša tlakovou skúškou, potrubie v ryhách

sa zasype pieskom cca 10 cm, následne sa dosype výkopovou zeminou a zhutní.

Postrekovace sa osadia na úroven terénu. Následne sa celý systém odskúša, nastavia sa

dostreky a uhly výsecí postrekovacov.

3.1. Zdroj vody

Ako zdroj vody bude slúžit studna. Po realizácii studne je potrebné vykonat cerpaciu

skúšku, tak aby splnala parametre potrebné pre závlahový systém. Jednotlivé sekcie majú

spotrebu vody od 4,7 – 5,7 m3/hod pri tlaku 4,5 bar, preto je potrebné zabezpecit prietok

Qmin = 6,0 m3/hod pri výtlaku H min = 65 m. Šachta studne, v ktorej bude umiestnená

automatika riadenia závlahy, musí byt odvetraná, aby sa co najviac znížila zemná vlhkost.

3.2. Potrubný systém

Potrubný systém bude umiestnený pod povrchom v hlbke 0,3-0,4 m a pozostáva

z hlavného rozvodu HDPE PE 100, 1,6 Mpa, DN 50 (50x4,6) a zásobného potrubia LDPE PE

40, 0,6 Mpa (40x3,7) DN 40, (32x2,9) DN 32. Potrubie je spájané mechanicky

rozoberatelnými spojkami. Všetky závitové spoje je potrebné utesnit pomocou teflónovej

pásky. Celý potrubný systém je vyrobený z materiálov HD-PE, LD-PE. Umiestnenie systému

potrubia je zrejmé z priloženého pôdorysu.

2

3.3. Automatické ovládanie, elektromagnetické ventily

Automatické ovládanie bude zabezpecené automatikou riadenia závlahy HUNTER

ICC 24 V. Tá ovláda elektromagnetické ventily 101–DVF (možnost regulácie tlaku) na

zaciatku polievacích sekcií (pocet 12), ktoré sa nachádzajú v plastových ventilových

šachtách VŠ 1 – VŠ 4, umiestnených v trávnatej ploche. Rozdelenie sekcií v šachtách je

nasledovné:

−VŠ 1: sekcie císlo 1, 2, 3, 4

−VŠ 2: sekcie císlo 5,12

−VŠ 3: sekcie císlo 6, 7

−VŠ 4: sekcie císlo 8, 9, 10,11.

Pre zablokovanie závlahy v prípade zrážkovej cinnosti je k ovládacej jednotke

inštalované zrážkomerné bezdrôtové cidlo WRC. Umiestnenie automatiky a cidla zrážok je

zrejmé z priloženého pôdorysu.

Umiestnenie automatiky riadenia je predpokladané v šachte, v ktorej bude aj ostatné

technologické zariadenie a cidlo zrážok bude upevnené na stlpe verejného osvetlenia.

Umiestnenie je vyznacené na výkrese c.2: Schéma automatického zavlažovacieho systému.

3.4. Postrekovace

Na trávnatej ploche sú použité:

1-výsuvné statické postrekovace PRO-SPRAY 04

−½“ vnútorný pripojovací závit

−možnost nastavenia výsecí

−výška výsuvu 10 cm

−tryska 10 A, 12 A s dostrekom 3,7m

−tryska MP ROTATOR 1000, 2000, 3000 s dostrekom 4,6m - 9m

2- výsuvné rotacné postrekovace PGJ

−½“ vnútorný pripojovací závit

−možnost nastavenie výsecí

−výška výsuvu 10 cm.

−dostrek 4,9 – 11,3 m

3- výsuvné rotacné postrekovace PGP

−5/4“ vnútorný pripojovací závit

−možnost nastavenie výsecí

−výška výsuvu 10 cm.

−dostrek 8,8 – 15,2 m.

Umiestnenie postrekovacov je vyznacené na výkrese c.2: Schéma automatického

zavlažovacieho systému.

3.5. Kvapková závlaha

Na základe charakteru výsadby bola použitá kvapkovacia hadica s priemerom 16

mm, rozostup kvapkovacov je navrhnutý na 30 mm, výtok kvapkaca 2 l/h. Kvapková závlaha

tvorí samostatnú sekciu c. 12. Uloženie kvapkovacieho potrubia sa prevedie po ukoncení

3

výsadby na povrch terénu, upevní sa príchytkami a prekryje sa bud mulcovaciou kôrou

(štiepkou), alebo rôznymi frakciami štrku.

3.6. Chránicky

Na prepojenie jednotlivých zavlažovaných plôch potrubným systémom je potrebné

umiestnit popod spevnené plochy (komunikácie) chránicky s priemerom min. 120 mm

v hlbke cca 0,3-0,4 m tak, aby konce presahovali 15 cm od okraja spevnených plôch do ich

vnútorného priestoru. Ich umiestnenie je vyznacené na výkrese c.2: Schéma automatického

zavlažovacieho systému.

4. Zazimovanie systému

Vzhladom k tomu, že je rozvod uložený v hlbke 0,3-0,4 m, je potrebné automatický

zavlažovací systém na zimné obdobie pomocou stlaceného vzduchu odvodnit.

Špecifikácia materiálu závlahového systému

Materiál:

množ. m.j.

Zavlažovac Pro-Spray 109 ks

Postrekovac PGJ 21 ks

Postrekovac PGP 33 ks

Tryska nast. 10A, 12A 46 ks

Tryska MP rotator 1000,2000,3000 63 ks

Automatika ICC 8-32 vet. 1 ks

Rozširovací modul 4 vet. 1 ks

Daždový senzor WRC bezkáblový 1 ks

Elektromag. Ventily PGV 101 12 ks

Navrtávacie pásy 170 ks

Vodotesný konektor 24 ks

holendrový T-kus 12 ks

Ventilová skrinka kruhová 2 ks

Ventilová skrinka štandart 2 ks

Filter sietový 120mesh 1 ks

Potrubie HDPE DN 50 1,6 Mpa 210 bm

Potrubie LDPE DN 40 0,6 Mpa 950 bm

Potrubie LDPE DN 32 0,6 Mpa 450 bm

Kvapková hadica 16 mm 700 bm

Chránicka 125 mm 55 bm

El. káble CYKY 3x1,5 20 bm

El. káble CYKY 5x1,5 20 bm

El. káble CYKY 7x1,5 150 bm

Montážny a spojovací materiál subor

V Bratislave, dna: december 2013