Obstarávateľ:   Základná škola Prokofievova 5, 851 01 Bratislava – Petržalka

Názov prác:      Rekonštrukcia strechy pav. B2 nad 3. NP, ZŠ Prokofievova 5, Bratislava

ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI

(PRÁCE)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

B1 - 1  Opis predmetu zákazky

Zoznam príloh :

B1 – 1		Podrobný opis požadovaných stavebných prác			3A4

B1 – 2 		Pôdorys strechy pavilónu B2              M 1 : 200            	          	1A4

B2		Výkaz výmer				            	 		3A4

B3		Fotodokumentácia strechy						1A4

Vypracoval :

[   odborne  spôsobilá osoba v stavebníctve ]			                   _________________________________
                         						                 Branislav Kasala

# B1 –  Podrobný opis požadovaných stavebných prác

Rekonštrukcia strechy pavilónu B2 nad 3. NP, ZŠ Prokofievova 5, Bratislava.

Základné informácie :

Strecha pavilónu B2 nad 3.NP. :

-	Celková plocha strechy pavilónu B2 nad 3.NP : 452,9 m2

-	Plocha zateplenia strechy / bez plochy atiky /  : 428,4 m2

( zateplenie z tepelnoizol. dosiek PIR s obojstranným polepom hr. 10 cm )

-	Plocha vodorovnej a zvislej hydroizolácie strechy 452,9 m2 + 17,6m2 = 470,5 m2

( zvislá - u atiky a štít. steny : v. 0,15m x dl. 59,7m + 0,3m x 28,7m = 17,6m2 )

-	Plocha zosilenia hydroizolácie strechy prídavným hydroizol. pásom šírky 50cm

( v hrane u atík a štít. steny :) dl. 88,4 m  x šírka 0,5 m = 44,2 m2

-	Minimálna výška jestvujúcej atiky :	150 mm

-	Šírka jestvujúcej atiky  :	300 mm

-	Celková dĺžka jestvujúcej atiky strechy ( klampiar. oplech. RŠ 450mm ) : 81,7 bm

/ výmena /

-	Dvojstupňové klampiar. oplech. dilatácie u zvislej steny = 8,55 bm

/ RŠ 300mm + RŠ 150mm, výmena /

-	Murárske opravy u atiky a štítovej steny pavilónu B – 3 ( do 30% ) = 12 m2

/ po demontáži jestv. klamp. oplechovania /

-	Počet dažďových vpustí D = 150 mm : 2 ks

- Počet prestupov potrubia odvetrania kanalizácie D = 150 mm : 5ks

/ Klobúčiky prekrytia kanalizácie – nutná výmena /

- Odvedenie vlhkosti zo strechy plastovými odvetracími hlavicami OK – 2  = 12ks

( v rastri max 6 x 6 m )

- Rebrík výlezu na strechu dĺžky 2,1 m  =  1ks / obnova náterov /

- dĺžka rozvodov bleskozvodov na streche : 133 bm , pätky bleskozvodu 35 ks opatriť podložkou, výmena úchytov bleskozvodu na klampiarskom oplechovaní á 1m = 82 ks

- Výška pavilónu B2 je 12,8m

1.	Podrobný opis jestvujúcej konštrukcie strechy :

Živičná hydroizolácia je vekom a poveternostnými vplyvmi zamortizovaná, za hranicou svojej životnosti. Strešný plášť je dostatočne spádovaný, v zmysle STN spĺňa hodnoty vyspádovania konštrukcie strechy k dažďovým vpustiam.

Všetky klampiarske oplechovania na streche sú zamortizované, nutná je ich výmena. Dažďové vpuste je potrebné vyčistiť a vyvložkovať. 1ks rebrík výlezu na strechu je v dobrom stave, no zahrdzavený, treba ho mechanicky očistiť od hrdze, natrieť ochrannými nátermi. Opravu omietok je potrebné vykonať v poškodených miestach u odstráneného jestvujúceho klampiarskeho oplechovania a lemovania atiky. Jestvujúci rozvod bleskozvodu vyžaduje výmenu úchytov. Jestvujúca konštrukcia strechy je riešená ako dvojplášťová, so vzduchovou medzerou.

Jestvujúca skladba strechy podľa projektovej dokumentácie :

- 1x asfalt. hydroizolačný pás sklobit

- 2x asfalt. hydroizolačný pás Bitagit

- pórobetónové tepelnoizolačné panely hr.240 mm

- vzduchová medzera hr. / x = 40 / až 150mm

- ŽB. stropné prefabrikované panely HR. 250 mm.

2.	Požadované technické riešenie rekonštrukcie :

Rekonštrukciu strechy je nutné vykonať v zmysle STN, s dozateplením a  novou hydroizoláciou strešného plášťa tak, aby sa eliminovali jej súčasné slabé tepelnoizolačné vlastnosti. Pre nové zateplenie konštrukcií striech tepelnoizolačne stabilizovanými PIR doskami bol v roku 2014 v zmysle STN 73 05 40 vypracovaný projekt tepelnotechnického posúdenia konštrukcií „jednotného petržalského typu striech základných a materských škôl “ pre účel rekonštrukcie striech škôl Černyševského 8, Prokofievova 5 a Turnianska 10.

Po zohľadnení únosnosti nosnej strešnej konštrukcie a technických charakteristík materiálov zabudovaných v jestvujúcich vrstvách strešného plášťa ako aj po zohľadnení všetkých pôsobiacich činiteľov na plochú strechu požadujeme jej rekonštrukciu riešiť  nasledovne :

Požadovaný postup technického riešenia:

- demontáž bleskozvodu

- odstránenie jestvujúceho oplechovania a lemovania atík.

- vyrovnanie vertikálnych a horizontálnych častí atík - murárska oprava.

- vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny

- na takto vyrovnaný a očistený povrch bude vo všetkých smeroch strechy v min. 1% spáde k vpustiam uložená tepelnoizolačná vrstva na báze tepelnoizolačných dosiek PIR s obojstranným polepom hr. 10 cm.

- na tepelnoizolačnú vrstvu bude uložený podkladný asfaltový pás z modifikovaného asfaltu SBS minimálnej hrúbky 3,8 mm so zatavenými spojmi. Tento asfaltový pás je nutné mechanicky kotviť k podkladu tanierovými hmoždinkami.

- na podkladný pás bude celoplošne natavená vrchná vrstva povlakovej krytiny z modifikovaného asfaltu SBS,  minimálna hrúbka tohto pásu je 4,8 mm. Jeho vrchná vrstva je upravená posypom, ktorý vytvára reflexnú ochrannú vrstvu strechy.

- výmena – vyčistenie a vyvložkovanie 2 ks dažďových vpustí s vytmelením ( vyčistenie prekrtkovaním dažďového zvodu po čistiaci revízny otvor trasy kanalizácie v objekte )

- ukončenie povlakovej krytiny v mieste atiky bude na jej horizontálnom povrchu pri vonkajšej hrane obvodovej steny.

- zhotovenie nového oplechovania v mieste atiky pomocou prekrytia

- ukončenie povlakovej krytiny v mieste s vysokou stenou ( štítová stena pavilónu B3 ) musí byť minimálne 150 mm od povrchu strechy dvojstupňovým oplechovaním klampiarskou lištou.

- osadenie streš. odvetracích hlavíc OK2 pre odvedenie zabudovanej vlhkosti z jestvujúcej konštrukcie strechy ( v rastri max 6 x 6m ).

- Ochranné nátery rebríka

- montáž bleskozvodu a jeho revízna správa.

Opis predmetu obstarávania vypracoval : 			                Branislav Kasala