Obstarávateľ:      Mestská časť Bratislava -Petržalka, Kutlíkova 17 Bratislava

Názov prác:         Rekonštrukcia strechy pavilónu A1 nad 2.NP.

na základnej škole Černyševského 8, Bratislava – Petržalka

ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI

(PRÁCE)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

B1 - 1  Opis predmetu zákazky

Zoznam príloh :

B 1	Podrobný opis požadovaných stavebných prác		4 A4

B 2	Pôdorys strechy pavilónu A 1 nad 2.NP.   M 1 : 200	1 A4
B 3	Fotodokumentácia strechy					2 A4

B 4	Výkaz výmer				            	 	3 A4

V Bratislave,  dňa 7.3.2019 vypracoval :

[   odborne  spôsobilá osoba v stavebníctve ]			                   _________________________________
                         						                 Branislav Kasala

- Podrobný opis požadovaných stavebných prác

Rekonštrukcia strechy pavilónu A1 nad 2.NP.

na základnej škole Černyševského 8, Bratislava – Petržalka

1 /	Základné informácie :

Strecha pavilónu A 1 nad 2.NP. :

-	Celková plocha strechy : 424,1 m2

-	Plocha zateplenia strechy / bez plochy atiky / : 395,3 m2

-	Nábehový klin z EPS 5 / 5 cm, dl. : 104,6 bm.

-	Vodorovná a zvislá hydroizolácia strechy : 448,8m2

( Vodorovná 424,1 m2 + zvislá u atiky a stien 24,7 m2 /

-	Minimálna výška jestvujúcej atiky :	150 mm

-	Šírka jestvujúcej atiky  :	300 mm

-	Celková dĺžka jestvujúcej atiky strechy : 96,4 bm

( výmena klampiarskeho oplechovania atiky : RŠ = 450 mm )

-	Celková dĺžka klampiar. líšt kotvenia hydroizolácie zvislej steny : 9,00 bm

( komíny )

-	Počet dažďových vpustí D = 125 mm : 3 ks ( vyčistiť a vyvložkovať )

- Počet prestupov potrubia odvetrania kanalizácie D = 150 mm : 11ks

( Hydroizol. k potrubiu upnúť objímkou vo výške min. 15cm nad povrch strechy

+ doplnenie klampiar. klobúčikov a ich náter )

- Murovaná komora 115 x 75 cm výšky 22 cm pre plech. hlavicu VZT : 1ks

( výmena klampiar. oplechovania a náter plech. hlavice VZT )

- Murovaný komín 95 x 55 cm výšky 1,8 m :    1ks

( oprava bet. hlavice cement. pálenou omietkou + ochranný náter farbou na betón )

- Murovaný komín 55 x 45 cm výšky 1,05 m :    3ks

( oprava bet. hlavice cement. pálenou omietkou + ochranný náter farbou na betón )

- Oprava omietok 4ks komínov a fasádny náter : 10,2 m2

- Rebrík výlezu na strechu dĺžky 2,8 m  :    1ks

( očistiť od hrdze a obnoviť nátery )

- dĺžka rozvodov bleskozvodov na streche : 140 bm

( pätky bleskozvodu opatriť podložkou, výmena úchytov bleskozvodu na klampiar. oplechovaní á 1m = 96 ks )

- Výška pavilónu A1 je 8,7m

- Podrobný opis jestvujúcej konštrukcie strechy :

Živičné hydroizolácie strechy pavilónu A1 nad 2. NP. sú vekom a poveternostnými vplyvmi zamortizované, za hranicou svojej životnosti. Hydroizolácia je zvetraná, pnutím v konštrukcii strešného plášťa na viacerých miestach poškodená.

Klampiarske oplechovania na streche vyžadujú výmenu, dažďové vpuste je potrebné vyčistiť a vyvložkovať.

Obnovu náteru vyžaduje klampiarska hlavica VZT, 1ks rebrík výlezu na strechu a klampiarske klobúčiky potrubia dovetrania kanalizácie. U murovaných odvetracích komínov sú opotrebované fasádne nátery, vekom poškodené ich betónové hlavice a čiastočne poškodené omietky. Jestvujúci rozvod bleskozvodu vyžaduje výmenu úchytov .

Jestvujúca konštrukcia strechy je riešená ako dvojplášťová, so vzduchovou medzerou.

Jestvujúca skladba strechy podľa projektovej dokumentácie :

- 1x asfalt. hydroizolačný pás sklobit

- 2x asfalt. hydroizolačný pás Bitagit

- pórobetónové tepelnoizolačné panely hr.240 mm

- vzduchová medzera hr. / 40 až 150mm

- ŽB. stropné prefabrikované panely HR. 250 mm.

3.	Požadované technické riešenie rekonštrukcie :

Rekonštrukciu strechy pavilónu prístavby je nutné vykonať s dozateplením a  novou hydroizoláciou strešného plášťa tak, aby sa eliminovali v súčasnosti slabé tepelnoizolačné vlastnosti strechy. a s tým spojené pnutie v hornej časti konštrukcie strešného plášťa v prechodných ročných obdobiach.

Pre nové zateplenie konštrukcií striech tepelnoizolačne stabilizovanými PIR doskami v hrúbke 10cm bol v roku 2014 v zmysle STN 73 05 40 vypracovaný projekt „jednotného petržalského typu striech základných a materských škôl “ pre účel rekonštrukcie striech škôl Černyševského 8, Prokofievova 5 a Turnianska 10.

Po zohľadnení únosnosti nosnej strešnej konštrukcie a technických charakteristík materiálov zabudovaných v jestvujúcich vrstvách strešného plášťa ako aj po zohľadnení všetkých pôsobiacich činiteľov na plochú strechu požadujeme rekonštrukciu strechy riešiť  nasledovne :

4.  	Požadovaný postup technického riešenia :

- demontáž bleskozvodu

- odstránenie jestvujúcich prvkov oplechovania atík

- vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny

- vyrovnanie vertikálnych a horizontálnych častí atík

( min 5% spád pod klampiarske oplechovanie - murárske opravy )

- oprava vekom poveternostnými vplyvmi poškodených betónových klobúkov komínov novou cementovou pálenou omietkou hladenou oceľ. hladítkom

( vrátane ochranného náteru proti poveternostným vplyvom farbou na betón )

- oprava omietok komínov – fasádnym systémom  „ teranova “ alebo iným, s obdobnými materiálmi ako uvedené :

1 /	vyrovnávacia a lepiaca stierka

2 /	fasádny polystyrén HR. 10 mm - ako dilatačná vrstva

( k podkladu kotviť tanierovými hmoždinami )

3 /	vrchná lepiaca stierka so stužujúcou sieťovinou

4 /	povrchová úprava fasádnou stierkou bielej farby

- na takto pripravený, vyrovnaný a očistený povrch strechy bude položená tepelnoizolačná vrstva z PIR dosiek hrúbky 10 cm s obojstranným polepom difúzne otvorenou vrstvou z minerálneho vliesu, ktorá bude mechanicky kotvená k jestvujúcim siporexovým prefabrikátom horného plášťa strechy.

- u zvislej steny a atiky strechy bude umiestnený nábehový klin 50 / 50 mm pre lepší prechod hydroizolácie na zvislú stenu.

- na tepelnoizolačnú vrstvu bude uložený podkladný asfaltový pás z modifikovaného asfaltu SBS minimálnej hrúbky 3,8 mm so zatavenými spojmi. Tento asfaltový pás je nutné mechanicky kotviť k podkladu tanierovými hmoždinkami.

- na podkladný pás bude celoplošne natavená vrchná vrstva povlakovej krytiny z modifikovaného asfaltu SBS, minimálna hrúbka tohto pásu je 4,8 mm. Jeho vrchná vrstva je upravená posypom, ktorý vytvára reflexnú ochrannú vrstvu strechy.

- vyčistenie kanalizácie dažďového zvodu od strešnej vpuste po čistiaci kus v 1. NP.

- výmena ( vyvložkovanie ) vpustí s vytmelením – min. dĺžka vložky 3m.

- ukončenie povlakovej krytiny v mieste atiky bude na jej horizontálnom povrchu pri vonkajšej hrane obvodovej steny

- ukončenie povlakovej krytiny v mieste prieniku ako aj v mieste s vysokou stenou musí byť minimálne 150 mm od povrchu strechy dvojstupňovým oplechovaním ( komíny )

- Nové odvetranie strešnej konštr. ( raster max 6m x 6m ) – plastové hlavice OK2

- povlaková krytina u prestupov potrubia ZT bude k potrubiu upnutá oceľ. objímkou vo výške min. 15cm nad povrchom strechy.

- zhotovenie nového oplechovania v mieste atiky pomocou prekrytia.

( kotviť do príponiek )

- obnova náterov oceľového rebríka, klampiarskej hlavice VZT a klampiarskych klobúčikov potrubia dovetrania kanalizácie

- montáž bleskozvodu a jeho revízna správa.

Opis požadovaných prác vypracoval : 			         		 Branislav Kasala