Obstarávateľ:  Základná škola Černyśevského 8, 851 01 Bratislava – Petržalka

Názov prác:     Rekonštr. strechy pav. B1 nad 1.a 3. NP, na ZŠ Černyśevského 8 Bratislava

ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI

(PRÁCE)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

B1 - 1  Opis predmetu zákazky

Zoznam príloh :

B1 – 1		Podrobný opis požadovaných stavebných prác			4A4

B1 – 2 		Pôdorys strechy pavilónu B1              M 1 : 200            	          	1A4

B2		Výkaz výmer				            	 		4A4

B3		Fotodokumentácia strechy						1A4

V Bratislave,  dňa 7.3.2019 vypracoval :

[   odborne  spôsobilá osoba v stavebníctve ]			                   _________________________________
                         						                 Branislav Kasala

# B1 –  Podrobný opis požadovaných stavebných prác

Rekonštrukcia strechy pav. B1 nad 1.a 3. NP, na ZŠ Černyśevského 8 Bratislava

Základné informácie :

Strecha pavilónu B1 nad 3.NP. :

-	Celková plocha strechy pavilónu B1 nad 3.NP : 462,6 m2

-	Plocha zateplenia strechy / bez plochy atiky /  : 441,9 m2

( zateplenie z tepelnoizol. dosiek PIR s obojstranným polepom hr. 10 cm )

-	Plocha vodorovnej a zvislej hydroizolácie strechy 462,6 m2 + 18,2m2 = 480,8 m2

( zvislá - u atiky a štít. steny : v. 0,15m x dl. 49,1m + 0,3m x 36m = 18,2m2 )

-	Plocha zosilenia hydroizolácie strechy prídavným hydroizol. pásom šírky 50cm

( v hrane u atiky a štít. steny :) dl. 85,1 m  x šírka 0,5 m = 42,6 m2

-	Minimálna výška jestvujúcej atiky :	150 mm

-	Šírka jestvujúcej atiky  :	300 mm

-	Celková dĺžka jestvujúcej atiky strechy ( klampiar. oplech. RŠ 450mm ) : 75,5 bm

/ výmena /

-	Dvojstupňové klampiar. oplech. zvislej steny a komínov dĺ. = 25,1 bm

/ RŠ 300mm + RŠ 150mm, výmena /

-	Murárske opravy u atiky a štítovej steny pavilónu B – 2 ( do 30% ) = 10,2 m2

/ po demontáži jestv. klamp. lemovania 85,1 x 0,12 m /

-	Počet dažďových vpustí D = 150 mm : 2 ks

- Počet prestupov potrubia odvetrania kanalizácie D = 150 mm : 12ks

/ Klobúčiky prekrytia kanalizácie – nutná výmena /

-	5 ks murované odvetracie komíny ZT a VZT výšky 120 cm, oprava omietok : 5m2

-	5 ks odvetracie komíny ZT a VZT v. 120 cm, obnova fasádnych náterov : 14m2		( pôdorysné rozmery : 3 ks = 80 x 50 cm ; 1 ks = 105 x 45 cm ; 1 ks = 75 x 75 cm )

- Odvedenie vlhkosti zo strechy plastovými odvetracími hlavicami OK – 2 = 12ks

( v rastri max 6 x 6 m )

- Rebrík výlezu na strechu dĺžky 1,8 m  =  1ks / obnova náterov /

- dĺžka rozvodov bleskozvodov na streche : 138 bm , pätky bleskozvodu 46 ks opatriť podložkou, výmena úchytov bleskozvodu na klampiarskom oplechovaní á 1m = 75ks

- Výška pavilónu B1 je 12,5m

Strieška vstupu pavilónu B1 nad 1.NP. :

- Celková plocha strechy (1,9m x 3,6m ) pavilónu B1 nad 1.NP : 6,84 m2

- Plocha vodorovnej a zvislej hydroizolácie strechy 6,84m2 + 4,16m2 = 11 m2

- ( zvislá - u atiky a štít. steny : v. 0,4m x dl. 10,4m = 4,16m2 )

- Celková dĺžka jestvujúcej atiky strechy ( klampiar. oplech. RŠ 300mm ) : 7,4 bm

- / výmena /

- Dvojstupňové klampiar. oplech. u zvislej steny, dl. = 3,6 bm

- / RŠ 300mm + RŠ 150mm, výmena /

1.	Podrobný opis jestvujúcej konštrukcie strechy :

Živičná hydroizolácia je vekom a poveternostnými vplyvmi zamortizovaná, za hranicou svojej životnosti. Strešný plášť je dostatočne spádovaný, v zmysle STN spĺňa hodnoty vyspádovania konštrukcie strechy k dažďovým vpustiam.

Všetky klampiarske oplechovania na streche sú zamortizované, nutná je ich výmena. Dažďové vpuste je potrebné vyčistiť a vyvložkovať. 1ks rebrík výlezu na strechu je v dobrom stave, no zahrdzavený, treba ho mechanicky očistiť od hrdze, natrieť ochrannými nátermi. Opravu omietok je potrebné vykonať v poškodených miestach 5 ks komínov a v miestach odstráneného jestvujúceho klampiarskeho oplechovania a lemovania atiky. Omietky komínov opraviť a opatriť novými fasádnymi nátermi. Jestvujúci rozvod bleskozvodu vyžaduje výmenu úchytov.

Jestvujúca konštrukcia strechy je riešená ako dvojplášťová, so vzduchovou medzerou.

Jestvujúca skladba strechy podľa projektovej dokumentácie :

- 1x asfalt. hydroizolačný pás sklobit

- 2x asfalt. hydroizolačný pás Bitagit

- pórobetónové tepelnoizolačné panely hr.240 mm

- vzduchová medzera hr. / x = 40 / až 150mm

- ŽB. stropné prefabrikované panely HR. 250 mm.

2.	Požadované technické riešenie rekonštrukcie :

Rekonštrukciu strechy je nutné vykonať v zmysle STN, s dozateplením a  novou hydroizoláciou strešného plášťa tak, aby sa eliminovali jej súčasné slabé tepelnoizolačné vlastnosti. Pre nové zateplenie konštrukcií striech tepelnoizolačne stabilizovanými PIR doskami bol v roku 2014 v zmysle STN 73 05 40 vypracovaný projekt tepelnotechnického posúdenia konštrukcií „jednotného petržalského typu striech základných a materských škôl “ pre účel rekonštrukcie striech škôl Černyševského 8, Prokofievova 5 a Turnianska 10.

Po zohľadnení únosnosti nosnej strešnej konštrukcie a technických charakteristík materiálov zabudovaných v jestvujúcich vrstvách strešného plášťa ako aj po zohľadnení všetkých pôsobiacich činiteľov na plochú strechu požadujeme jej rekonštrukciu riešiť  nasledovne :

Požadovaný postup technického riešenia:

- demontáž bleskozvodu

- odstránenie jestvujúceho oplechovania a lemovania atík.

- vyrovnanie vertikálnych a horizontálnych častí atík - murárska oprava.

- 		oprava vekom poveternostnými vplyvmi poškodených betónových klobúkov komínov novou cementovou pálenou omietkou hladenou oceľ. hladítkom

( vrátane ochranného náteru proti poveternostným vplyvom farbou na betón )

- murárska oprava omietok 2ks murovaných komínov v poškodených miestach a obnova ich fasádnych náterov.

- fasádnym systémom  „ teranova “ alebo iným, s obdobnými materiálmi ako uvedené :

1 /	vyrovnávacia a lepiaca stierka

2 /	fasádny polystyrén HR. 10 mm - ako dilatačná vrstva

( k podkladu kotviť tanierovými hmoždinkami )

3 /	vrchná lepiaca stierka so stužujúcou sieťovinou

4 /	povrchová úprava fasádnou stierkou bielej farby

- vyrovnanie a očistenie povrchu jestvujúcej povlakovej krytiny

- na takto vyrovnaný a očistený povrch bude vo všetkých smeroch strechy v min. 1% spáde k vpustiam uložená tepelnoizolačná vrstva na báze tepelnoizolačných dosiek PIR s obojstranným polepom hr. 10 cm.

- - na tepelnoizolačnú vrstvu bude uložený podkladný asfaltový pás z modifikovaného asfaltu SBS minimálnej hrúbky 3,8 mm so zatavenými spojmi. Tento asfaltový pás je nutné mechanicky kotviť k podkladu tanierovými hmoždinkami.

- - na podkladný pás bude celoplošne natavená vrchná vrstva povlakovej krytiny z modifikovaného asfaltu SBS,  minimálna hrúbka tohto pásu je 4,8 mm. Jeho vrchná vrstva je upravená posypom, ktorý vytvára reflexnú ochrannú vrstvu strechy.

- výmena – vyčistenie a vyvložkovanie 2 ks dažďových vpustí s vytmelením ( vyčistenie prekrtkovaním dažďového zvodu po čistiaci revízny otvor trasy kanalizácie v objekte )

- ukončenie povlakovej krytiny v mieste atiky bude na jej horizontálnom povrchu pri vonkajšej hrane obvodovej steny.

- zhotovenie nového oplechovania v mieste atiky pomocou prekrytia

- ukončenie povlakovej krytiny v mieste s vysokou stenou ( komíny a štítová stena pavilónu B2 ) musí byť minimálne 150 mm od povrchu strechy dvojstupňovým oplechovaním klampiarskou lištou.

- osadenie streš. odvetracích hlavíc OK2 pre odvedenie zabudovanej vlhkosti z jestvujúcej konštrukcie strechy ( v rastri max 6 x 6m ).

- Ochranné nátery rebríka

- montáž bleskozvodu a jeho revízna správa.

Opis predmetu obstarávania vypracoval : 			                Branislav Kasala