Príloha č. 2:  TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY/ZMLUVY

Názov predmetu zákazky:  Dodanie herných prvkov vrátane montáže a stavebných prác na štyri

verejné detské ihriská v Petržalke

Položka č. 1:

Typ herného prvku: Trojhojdačka

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: nerezová oceľ

  - kotvenie: nerezové pätky

  - spojovacie prvky: nerezové

  - plastové krytky spojovacieho materiálu

- Hojdačky: 2 ks sedáky + 1 ks ohrádka s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - hliníkové-pogumované sedáky

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 1,0m do 1,5m / v najširšej časti od 5,0m do 6,0m / v najvyššej časti od 2,0m do 2,5m

  - maximálna kritická výška pádu:  max. do 1,35 m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Fedinova 18, Bratislava-Petržalka

- Osadenie, montáž a kompletizácia zostavy

Ilustračný nákres:

Položka č. 2:

Typ herného prvku: Hojdačka hniezdo

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: nerezová oceľ

  - kotvenie: nerezové pätky

  - spojovacie prvky: nerezové

  - plastové krytky spojovacieho materiálu

- Hojdačka: typ hniezdo s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - laná herkules s kovovou výstužou

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 1,0m do 1,5m / v najširšej časti od 4,0m do 4,5m / v najvyššej časti od 2,0m do 2,5m

  - maximálna kritická výška pádu:  max. do 1,35 m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Fedinova 18, Bratislava-Petržalka

- Osadenie, montáž a kompletizácia zostavy

Ilustračný nákres:

Položka č. 3:

Typ herného prvku: Vežová zostava so šmykľavkou, lezeckými prvkami a hojdačkami

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: nerezová oceľ

- priečniky: nerezové

- bočnice: UV odolný HDPE plast, modrá farba

  - podesta: pogumovaný HDPE plast

  - strieška: UV odolný HDPE plast, červená farba

  - spojovacie prvky: nerezové

  - plastové krytky spojovacieho materiálu

  - kotvenie: nerezové pätky

- 1x šmykľavka s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nástupná výška: max. do 1,3m

  - materiál: laminát, žltá farba

- 1x úzky rebrík zvislý na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- 1x široký rebrík šikmý/zaoblený na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- 1x lanová lezecká stena s rebrinami

  - materiál : rebriny nerezové, lanová lezecká stena z lán herkules s kovovou výstužou

  - maximálna kritická výška pádu:  max. do 1,9m

- 2x nízke hrazdy v rôznych výškach s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- 2x hojdačky: 1 ks sedák + 1 ks ohrádka s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nerezové reťaze

  - nerezové dvojložiskové závesy

  - hliníkové-pogumované sedáky

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 6,5m do 7,0m / v najširšej časti od 5,0m do 6,0m / v najvyššej časti od 3,0m do 4,0m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,9 m

- Zostava určená pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Budatínska 63

- Osadenie, montáž a kompletizácia zostavy

Ilustračná fotografia:

- Pogumovaný HDPE plast (materiálová požiadavka na zhotovenie podesty)

Ilustračný nákres:

Položka č. 4:

Typ herného prvku: Vláčik s tunelom a vagónikmi (s vnútorným sedením)

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: trojlamelový pozdĺžne lepený, hĺbkovo aj povrchovo impregnovaný hranol zo severských drevín ošetrený ekologickým olejom, trieda odolnosti voči vlhkosti  4 (podľa STN EN 350), pozinkované krycie klobúčiky na hranoly

  - priečniky: nerezové

  - spojovacie prvky: nerezové

  - plastové krytky spojovacieho materiálu

  - kotvenie: pozinkované pätky

- 1x vláčik s tunelom s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – tunel: trojlamelový pozdĺžne lepený, hĺbkovo aj povrchovo impregnovaný hranol zo severských drevín ošetrený ekologickým olejom , trieda odolnosti voči vlhkosti  4 (podľa STN EN 350)

  - materiál – čelá vláčika, sedenie, kolieska: UV odolný HDPE plast, žltá / červená / zelená farba

  - materiál – podlaha: pogumovaný HDPE plast

- 2x vagóniky s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – čelá vagónikov, sedenie, kolieska: UV odolný HDPE plast, žltá /červená / zelená farba

  - materiál – podlaha: pogumovaný HDPE plast

- Rozmery:

  - minimálny rozmer zostavy: v najdlhšej časti od 3,4m do 3,7m / v najširšej časti od 0,9m do 1,2m

  - nástupná výška do tunela a do vagónikov: min. od 20cm do 30cm

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 0,3 m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 2-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Šášovská 2-4, Bratislava-Petržalka

- Osadenie, montáž a kompletizácia zostavy

Ilustračná fotografia:

- Pogumovaný HDPE plast (materiálová požiadavka na zhotovenie podlahy)

Ilustračný nákres:

Položka č. 5:

Typ herného prvku: Dvojvežová zostava s dvomi šmykľavkami a lezeckými prvkami

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

- trojlamelový pozdĺžne lepený, hĺbkovo aj povrchovo impregnovaný hranol zo severských drevín ošetrený ekologickým olejom, trieda odolnosti voči vlhkosti  4 (podľa STN EN 350), pozinkované krycie klobúčiky na hranoly

- priečniky, zábradlia: nerezové

- 1x bočnica: UV odolný HDPE plast, žltá farba

  - 2x podesta: pogumovaný HDPE plast

  - 2x strieška: 1x červená, 1x žltá UV odolný HDPE plast

  - spojovacie prvky: nerezové

  - plastové krytky spojovacieho materiálu

  - kotvenie: pozinkované pätky

- Minimálne 2x šmykľavka s nasledovnými min. požiadavkami:

  - nástupná výška: max. do 1,3m

  - materiál: laminát, 1x žltá farba, 1x červená farba

- Minimálne 1x rebriny na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál: nerez

- Minimálne 1x schody na podestu s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – schodnice: trojlamelový pozdĺžne lepený, hĺbkovo aj povrchovo impregnovaný hranol zo severských drevín ošetrený ekologickým olejom, trieda odolnosti voči vlhkosti  4 (podľa STN EN 350)

  - materiál – stupne: pogumovaný HDPE plast

- Minimálne 1x lanový výlez:

  - materiál – obruba: trojlamelový pozdĺžne lepený, hĺbkovo aj povrchovo impregnovaný hranol zo severských drevín ošetrený ekologickým olejom, trieda odolnosti voči vlhkosti  4 (podľa STN EN 350)

  - materiál – výplet: laná herkules s kovovou výstužou

- Minimálne 1x lanový chodník vo výške spájajúci veže zostavy:

  - materiál – stupne: trojlamelový pozdĺžne lepený, hĺbkovo aj povrchovo impregnovaný hranol zo severských drevín ošetrený ekologickým olejom , trieda odolnosti voči vlhkosti  (podľa STN EN 350)

  - materiál – výplet : laná herkules s kovovou výstužou

- Rozmery zostavy:

  - minimálny rozmer: v najdlhšej časti od 5,5m do 6,5m / v najširšej časti od 3,5m do 4,0m / v najvyššej časti od 2,7m do 3,5m

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 1,3 m

- Zostava určená pre vekovú kategóriu: 3-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Šášovská 2-4, Bratislava-Petržalka

- Osadenie, montáž a kompletizácia zostavy

Ilustračná fotografia:

- Pogumovaný HDPE plast (materiálová požiadavka na zhotovenie podesty a stupňov schodov)

Ilustračný nákres:

Položka č. 6:

Typ herného prvku: Vláčik s tunelom (s vnútorným sedením)

Technická špecifikácia:

- Základná konštrukcia zostavy s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

  - materiál: trojlamelový pozdĺžne lepený, hĺbkovo aj povrchovo impregnovaný hranol zo severských drevín ošetrený ekologickým olejom , trieda odolnosti voči vlhkosti  4 (podľa STN EN 350), pozinkované krycie klobúčiky na hranoly

  - priečniky: nerezové

  - spojovacie prvky: nerezové

  - plastové krytky spojovacieho materiálu

  - kotvenie: pozinkované pätky

- 1x vláčik s tunelom s nasledovnými min. požiadavkami:

  - materiál – tunel: trojlamelový pozdĺžne lepený, hĺbkovo aj povrchovo impregnovaný hranol zo severských drevín ošetrený ekologickým olejom, trieda odolnosti voči vlhkosti  4 (podľa STN EN 350)

  - materiál – čelá vláčika, sedenie, kolieska: UV odolný HDPE plast, žltá / červená farba

  - materiál – podlaha: pogumovaný HDPE plast

- Rozmery zostavy:

  - minimálny rozmer: v najdlhšej časti od 1,7m do 2,1m / v najširšej časti od 0,9m do 1,2m

  - nástupná výška do tunela: min. od 20cm do 30cm

  - maximálna kritická výška pádu: max. do 0,3 m

- Herný prvok určený pre vekovú kategóriu: 2-14 rokov

Ďalšie požiadavky:

- Doprava na miesto: VDI Jasovská 17

- Osadenie, montáž a kompletizácia zostavy

Ilustračná fotografia:

- Pogumovaný HDPE plast (materiálová požiadavka na zhotovenie podlahy)

Ilustračný nákres: